重庆万盛川东化工有限公司

突发环境事件风险评估报告

业主单位：重庆万盛川东化工有限公司

编制单位：重庆牧星环境科技有限公司

二零二二年五月

目次页

业主单位：重庆万盛川东化工有限公司

编制单位：重庆牧星环境科技有限公司

评估/编制人员：马佳娣

项目负责人：吴泰毓

审定人：黄杨

校核人：段东周

企业对本报告质量的意见

咨询单位按照国家环保政策、法律法规及技术要求对我司重庆万盛川东化工有限公司开展了全面且客观的评估，对突发环境事件风险评估报告进行了认真编制，报告全面，客观反映了我司环境风险防控及防范措施，环境风险等级属实。同意上报。

重庆万盛川东化工有限公司

2022年5月16日

目  录

1 前言	1

2 总则	3

2.1 评估目的	3

2.2 编制原则	3

2.3 编制依据	3

2.4 评估范围	5

2.5 评估程序	6

3资料准备与环境风险识别	7

3.1 企业基本信息	7

3.2企业周边环境风险受体情况	17

3.3 生产工艺及产污情况	20

3.4 涉及环境风险物质情况	39

3.5与前次风险评估报告的差异分析	45

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	46

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	50

4 突发环境事件及其后果分析	56

4.1 突发环境事件情景分析	56

4.2 突发环境事件情景源强分析及后果分析	57

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	58

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	75

5.1 环境风险管理制度	75

5.2 环境风险防控与应急措施	75

5.3 环境应急资源	77

5.4 历史经验教训总结	77

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	78

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	79

7 企业突发环境事件风险等级	80

7.1 突发大气环境事件风险分级	80

7.2 突发水环境事件风险分级	84

7.3 突发环境事件风险等级确定与调整	90

8 结论	91

9 附件及附图	92

- 1 前言

为准确判定企业突发环境事件环境风险等级，综合评估突发环境事件风险防控能力，从技术、工程和管理上提出和建设降低发生突发环境事件几率的措施和设施，确保环境安全，根据《重庆市环境保护管理条例》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》规定，按照《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）要求，重庆万盛川东化工有限公司（以下简称“川东化工”）应按文件要求在规定时间内完成突发环境事件风险评估工作。

根据《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件风险评估报告》（2021年版）报告可知：企业生产经营过程中的环境风险物质涉及黄磷、磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、双氧水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、液氯、硫化钠、硝酸铜、五硫化二磷、硫化氢、五氧化二磷、二氧化氮、亚硝酸钠、三氯氧磷、硝酸钠、焦磷酸铜、氰酸钠、天然气等，存在一定的环境风险隐患。企业于2018年对企业厂区和环境风险受体进行了突发环境事件风险评估，评估结果为“重大[重大—大气（Q3-M2-E2）+重大—水（Q3-M3-E2）]”。

根据评估实施步骤和工作程序，重庆万盛川东化工有限公司2022年实施年产5000吨二甲酸钾技改项目。通过取消现有甲酸钾、氰酸钠车间内的 1 条 5000t/a 甲酸钾生产线，利用原址、新增部分设备新建了1条5000t/a二甲酸钾生产线，利用自产高浓（95%）甲酸和外购固体甲酸钾（98%以上），采用甲酸-甲酸钾法直接生产二甲酸钾。由于新增了生产线，重庆万盛川东化工有限公司于2022年4月启动“重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件风险评估”的修订工作，并修订编写《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件风险评估报告》（2022年版），工作启动以后，成立了项目评估小组，首先根据国家相关法律法规与政策、评估指南要求以及企业提供的相关资料等进行了认真的分析，确定了评估工作的实施方案，进而开展现场踏勘、资料收集整理、走访咨询企业所在地的环境保护行政主管部门等工作，最终编制完成《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件风险评估报告》（2022年版）。

据风险评估结论，现有环境风险物质为：黄磷、磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、双氧水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、液氯、硫化钠、硝酸铜、五硫化二磷、硫化氢、五氧化二磷、二氧化氮、亚硝酸钠、三氯氧磷、硝酸钠、焦磷酸铜、氰酸钠、天然气。评估等级为：“重大[重大—大气（Q3-M2-E2）+重大—水（Q3-M3-E2）]”。

重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件风险评估工作得到了万盛经开区生态环境局的大力支持，以及企业各部门积极主动地配合，在此致以最诚挚的谢意！

2 总则

## 2.1 评估目的

（1）通过对企业环境风险源、现有防控措施等进行全面排查，结合周边环境敏感目标情况，综合分析和评估企业存在的环境风险现状与风险防控能力，确定环境风险等级，提出科学合理的整改措施和建议，提高企业环境风险防范与控制水平，从源头上预防和减少不稳定因素的出现，从技术、工程和管理上降低企业发生突发环境事件的几率，确保环境安全。

（2）通过对企业进行环境风险评估全过程的摸排与研判，梳理并建立企业环境风险源基础数据库和空间数据库，摸清企业环境风险现场技术防控能力和救援能力家底，帮助企业编制或修订突发环境事件应急预案，为企业和环境管理部门环境风险防范管理体系建设提供技术支撑，为政府环境监督管理部门实行环境安全监察提供依据。

## 2.2 编制原则

在对企业进行突发性环境污染事件风险评估时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范要求，对该企业进行科学、客观、公正、独立的评估。

（2）采用可靠、适用的评估技术和评估方法对项目进行定性、定量评估，遵循针对性、技术可行性、经济合理性、可操作性的原则，提出消除和减弱企业环境风险隐患的技术和管理措施建议。

（3）真实准确的作出评估结论。

（4）遵纪守法、恪守职业道德、诚实守信，对被评估单位的技术和商业秘密保密。

## 2.3 编制依据

### 2.3.1法律法规、规章、指导性文件

中华人民共和国环境保护法》(主席令第九号)，2015年1月1日；

《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号)，2007年11月1日；

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号公，2011年5月1日）；

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）；

《重庆市环境保护管理条例》（重庆市人大常委会公告2018年修订）；

《产业结构调整指导目录（2019年）》（2020年1月1日修订）；

《危险化学品目录》（2015版）；

《国家危险废物名录》（2021年1月1日）；

《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）

《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）；

《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部[2016]74号）；

重庆市生态环境局办公室《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环办〔2017〕130号）；

《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ941-2018）（2018年3月1日）。

### 2.3.2标准、技术规范

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

- 《危险化学品名录》（2015年版）；

- 《重点环境管理危险化学品目录》（环办〔2014〕33号）；

- 《国家危险废物名录》（2021年1月1日）；

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)（2013年修改版）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018年版）；

- 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；

- 《个体防护装备选用规范》（GB11651-2008）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

- 《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标〔2006〕43号）；

- 《化学品分类和标签规范》（GB30000.2~29-2013）；

- 《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

### 2.3.3其他参考资料

- 《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件风险评估报告》2021年9月。

- 《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件应急预案》2021年9月。

- 公司提供的其他主要相关文件及资料。

## 2.4 评估范围

本次评估对象为重庆万盛川东化工有限公司，范围为企业整个厂区，主体工程、辅助工程及周边水环境通道、大气环境通道、环境风险受体。涉及水环境风险受体的调查评估范围：厂区附近水体上游0.5公里，下游10公里。涉及大气环境风险受体的调查评估范围：以厂区为圆点，半径5km为范围。

## 2.5 评估程序

评估程序见图2.5-1。

图2.5-1 突发环境事件风险等级划分流程示意图

- 3资料准备与环境风险识别

## 3.1 企业基本信息

### 3.1.1企业基本概况

重庆川东化工（集团）有限公司是职工全额购股的民营股份制公司，前身为重庆川东化工厂。公司始建于1958年，经历六十年的历程，发展为拥有固定资产3.4亿元、员工1200人的化工基地。

重庆万盛川东化工有限公司系重庆川东化工（集团）有限公司全资的下属公司，于2015年7月7日在万盛经开区正式注册成立，在重庆万盛经开区煤电化产业园区建设，总占地面积250亩，主要包含磷酸车间、甲酸车间、三氯化磷和三氯氧磷车间、五钠车间（三聚磷酸钠俗称“五钠”）、六钠车间（六偏磷酸钠俗称“六钠”）、二甲酸钾氰酸钠车间、“三酸”车间、“两水”车间、无机试剂车间和包装车间等。公司主要生产磷酸盐和甲酸盐等相关产品，年产精细化学品20万吨。公司基本概况见下表：

表3.1-1  企业基本信息表

| 单位名称 | 重庆万盛川东化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500110346020885X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 高光凡 |  |  |  |
| 联系人 | 王 峰 | 联系电话 | 13983117913 |  |
| 传真 | / | 电子邮箱 | / |  |
| 行业类别 | 无机盐制造 |  |  |  |
| 企业产品及生产规模 | 生产：甲酸2万吨/年，磷酸5万吨/年，三聚磷酸钠4万吨/年，六偏磷酸钠2.5万吨/年，三氯化磷1万吨/年，三氯氧磷0.5万吨/年，食品磷酸1万吨/年，二甲酸钾0.5万吨/年，氰酸钠1万吨/年，车用尿素3万吨/年；项目加工生产化学试剂：焦磷酸铜0.02万吨/年，试剂盐酸0.5万吨/年，试剂硫酸0.8万吨/年，工业硫酸0.2万吨/年，试剂硝酸0.5万吨/年，试剂氨水0.2万吨/年，试剂双氧水0.1万吨/年，工业双氧水0.1万吨/年；项目分装化学试剂：无水乙醇2万吨/年，甲苯50吨/年，二甲苯50吨/年，丙酮500吨/年，异丙醇50吨/年，三氯甲烷50吨/年，甲醛（35%-40%）100吨/年。 |  |  |  |
| 企业面积 | 250亩 |  |  |  |
| 从业人数 | 劳动定员430人 |  |  |  |
| 上级公司 | / |  |  |  |
| 中心经度 | 东经106°47′4″ | 中心纬度 |  | 北纬28°50′50″ |
| 联系地址 | 重庆万盛经济技术开发区煤电化园区 |  |  |  |

公司现有建设项目组成情况见表3.1-2。

表3.1-2现有建设项目组成情况

| 类别 | 主要生产车间及规模 |
| --- | --- |
| 主体工程 | ①磷酸车间：1×30000t/a磷酸生产线、1×20000t/a磷酸生产线、1×10000t/a食品磷酸生产线 |
|  | ②三氯化磷、三氯氧磷车间：1×10000t/a三氯化磷生产线、1×5000t/a三氯氧磷生产线 |
|  | ③五钠车间：1×40000t/a三聚磷酸钠生产线 |
|  | ④六钠车间：2×12500t/a六偏磷酸钠生产线 |
| 主体工程 | ⑤甲酸车间：1×20000t/甲酸生产线 |
|  | ⑥二甲酸钾、氰酸钠车间：1×5000t/a二甲酸钾生产线、1×10000t/a氰酸钠生产线 |
|  | ⑦“三酸”车间：1×5000t/a试剂盐酸生产线、1×5000t/a试剂硝酸生产线 1×10000t/a试剂硫酸生产线 |
|  | ⑧“两水”车间：1×2000t/a试剂氨水生产线、1×2000t/a双氧水生产线 |
|  | ⑨无机试剂车间：1×200t/a焦磷酸铜生产线、1×30000t/a车用尿素生产线 |
|  | ⑩包装车间：试剂盐酸、硝酸和硫酸的包装及各分装产品的分装 |
| 公用工程 | ①给水系统：由万盛煤电园的市政供水管网供给 |
|  | ②循环水站：4×500m3/h冷却塔，循环水供给能力2000m3/h |
|  | ③煤气：煤气站1座，￠4.0m二式冷煤气发生炉1台，煤气产生量8000m3/h（现在已淘汰拆除） |
|  | ④供汽：磷酸车间设置1×6t/h、1×4t/h余热回收装置，六钠设置1×2t/h余热回收装置，五钠设置1×0.4/h余热回收装置，煤气站设置1×0.2t/h余热回收装置（现在已淘汰拆除） |
|  | ⑤软、纯水站：4×40m3/h软水制取装置（三用一备）；1×20m3/h纯水制取装置 |
|  | ⑥供电：电源由双坝110kV变电站双回35kV专用线路引入，厂区设置35kV变电所1座，35kV高压室和10kV高压室各1座 |
| 辅助工程 | ①科研楼：原料、中控、产品分析及新产品研制场地 |
|  | ②办公楼：办公室、会议室等 |
|  | ③消防水系统：消防水池1座，有效容积3000m3 |
|  | ④职工食堂：提供300人左右的就餐 |
| 贮运工程 | ①罐区：分3个罐组；罐组Ⅰ：2×290m3黄磷拱顶罐；罐组Ⅱ：1×325m3烧碱拱顶罐、1×325m3磷酸拱顶罐、4×50m331.5%盐酸拱顶罐；罐组Ⅲ：2×50m3硝酸卧式固定顶罐、4×30m374%稀硫酸拱顶罐、4×30m398%浓硫酸拱顶罐、2×50m3丙酮拱顶罐、3×50m3乙醇拱顶罐、1×50m3异丙醇拱顶罐 |
|  | ②危化库：试剂氨水和试剂双氧水成品库 |
|  | ③原料库：用于储存固体原料的仓库 |
|  | ④成品库：用于储存除试剂氨水和试剂双氧水外其他产品的仓库 |
|  | ⑤装卸区：液体原料由罐车运输进入高位放料平台，经固定管道流进储罐 |
| 环保工程 | ①生产废水：预处理设施（中和）；生活污水：设隔油池预处理，废水处理站（化学除磷+A2/O生物处理+曝气生物滤池+消毒）处理能力1000m3/d |
|  | ②水洗塔、碱洗塔、旋风除尘器、布袋除尘器等，设排气筒17个。 |
|  | ③固废间1座：设置在煤气站附近，面积108m2，内部划分一般工业固体废物暂存区和危险废物暂存区。 |
|  | ⑤风险防范措施：储罐区设防火堤（1.2m）、单罐单堤；储罐区、事故池等采取防渗防腐措施；罐区设置雨污切换阀；事故池1×3000 m 3（有效容积）；设有毒气体检测系统1套；设可燃气体检测系统1套，监测器安装在罐区、煤气站（现已淘汰拆除）、涉及有毒、可燃气体的车间。 |

#### 3.1.1.1生产规模与原辅材料使用

企业产品方案及原辅料消耗见表3.1-2和3.1-3所示：

表3.1-2企业产品方案

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磷化工产品 |  |  |  |
| 1 | 甲酸 | t/a | 20000 | / |
| 2 | 甲酸钾 | t/a | 5000 | / |
| 3 | 磷酸 | t/a | 50000 | / |
| 4 | 三聚磷酸钠 | t/a | 40000 | / |
| 5 | 六偏磷酸钠 | t/a | 25000 | / |
| 6 | 三氯化磷 | t/a | 10000 | / |
| 7 | 三氯氧磷 | t/a | 5000 | / |
| 8 | 食品磷酸 | t/a | 10000 | / |
| 9 | 二甲酸钾 | t/a | 5000 | / |
| 10 | 氰酸钠 | t/a | 10000 | / |
| 11 | 车用尿素 | t/a | 30000 | / |
| 小计 |  | t/a | 205000 | / |
| 二 | 化学试剂 |  |  |  |
| 1 | 焦磷酸铜 | t/a | 200 | / |
| 2 | 试剂盐酸 | t/a | 5000 | / |
| 3 | 试剂硝酸 | t/a | 5000 | / |
| 4 | 试剂硫酸 | t/a | 10000 | / |
| 5 | 试剂氨水 | t/a | 2000 | / |
| 6 | 试剂双氧水 | t/a | 2000 | / |
| 小计 |  | t/a | 24200 | / |
| 三 | 分装产品 |  |  |  |
| 1 | 试剂无水乙醇 | t/a | 20000 | / |
| 2 | 甲苯 | t/a | 50 | / |
| 3 | 二甲苯 | t/a | 50 | / |
| 4 | 丙酮 | t/a | 500 | / |
| 5 | 异丙醇 | t/a | 50 | / |
| 6 | 三氯甲烷 | t/a | 50 | / |
| 7 | 甲醛 | t/a | 100 | / |
| 小计 |  | t/a | 20800 | / |
| 合计 |  | t/a | 250000 | 50000t/a磷酸为中间产品 |

表3.1-3  原辅材料使用量

| 序号 | 名称 | 规格 | 年消耗量（t/a） | 来源 | 运输及包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黄磷 | 99.999% | 15704 | 贵州、四川 | 槽车 |
|  | 甲酸钠 | 98.5% | 26568 | 四川 | 槽车 |
|  | 甲酸钾 | 98% | 3254.67 | 重庆 | 袋装 |
|  | 85%磷酸 | 85% | 25212 | 重庆、四川 | 槽车 |
|  | 纯碱 | 99% | 18220 | 重庆 | 袋装 |
|  | 硝酸钠 | 99% | 404 | 重庆 | 袋装 |
|  | 液氯 | 99.5% | 7770 | 重庆 | 钢瓶 |
|  | 氧气 | 99.5% | 520 | 重庆 | 钢瓶 |
|  | 硫化钠 | 99% | 4 | 贵州 | 袋装 |
|  | 尿素 | 一等品 | 19570 | 重庆、贵州 | 袋装 |
|  | 硝酸铜 | / | 252 | 贵州 | 袋装 |
|  | 焦磷酸钠 | 96.5% | 148 | 贵州 | 袋装 |
|  | 31.5%盐酸 | 31.5% | 7677 | 重庆 | 槽车 |
|  | 98%工业硝酸 | 98% | 3493 | 四川、山西 | 槽车 |
|  | 74%工业硫酸 | 74% | 4784 | 贵州 | 槽车 |
|  | 98%工业硫酸 | 98% | 1954 | 贵州 | 槽车 |
|  | 18%工业氨水 | 18% | 2957 | 贵州 | 槽车 |
|  | 27.5%双氧水 | 27.5% | 1595 | 贵州 | 槽车 |
|  | 50%双氧水 | 50% | 112 | 贵州 | 槽车 |
|  | 40%氢氧化钠 | 40% | 23120 | 四川、重庆 | 槽车 |
|  | 煤 | / | 21550 | 贵州 | 散装 |
|  | 甲苯 | / | 50 | 四川、重庆 | 槽车 |
|  | 二甲苯 | / | 50 | 四川、重庆 | 槽车 |
|  | 丙酮 | / | 500 | 四川、重庆 | 槽车 |
|  | 试剂无水乙醇 | / | 20000 | 四川、重庆 | 槽车 |
|  | 异丙醇 | / | 50 | 四川、重庆 | 槽车 |
|  | 三氯甲烷 | / | 50 | 四川、重庆 | 槽车 |
|  | 35%-40%甲醛 | / | 100 | 四川、重庆 | 槽车 |

主要物料储存情况见表3.1-4。

- 表3.1-4物料储存情况

| 贮存场 | 物料 名称 | 单台容积(m3) | 储罐规格（直径×高度，m） | 个数 | 储罐类型 | 储存 条件 | 储存 量（t） | 储存天数（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐组Ⅰ | 黄磷 | 290 | Φ8.6×5 | 2 | 立式拱顶罐 | 70℃常压 | 785 | 20 |
| 罐组Ⅱ | 40%烧碱 | 325 | Φ7.2×8 | 1 | 立式拱顶罐 | 常温 常压 | 395 | 7 |
|  | 85%磷酸 | 325 | Φ7.2×8 | 1 | 立式拱顶罐 |  | 465 | 10 |
|  | 31.5%工业盐酸 | 50 | Φ3.3×6 | 4 | 立式拱顶罐 |  | 196 | 7 |
| 罐组Ⅲ | 98%硝酸 | 50 | Φ2.8×8.5 | 2 | 卧式固定顶罐 | 常温 常压 | 119 | 10 |
|  | 74%稀硫酸 | 30 | Φ2.8×5 | 4 | 立式拱顶罐 |  | 168 | 10 |
|  | 98%浓硫酸 | 30 | Φ2.8×5 | 3 | 立式拱顶罐 |  | 97 | 25 |
|  | 98%分析纯浓硫酸 | 30 | Φ2.8×5 | 1 | 立式拱顶罐 |  | 17 | 15 |
|  | 丙酮 | 50 | Φ3.3×6 | 2 | 立式拱顶罐 |  | 16 | 20 |
|  | 试剂无水乙醇 | 50 | Φ3.3×6 | 3 | 立式拱顶罐 |  | 101 | 15 |
|  | 异丙醇 | 50 | Φ3.3×6 | 1 | 立式拱顶罐 |  | 33 | 30 |
| 原料库 | 甲酸钠 | 3600m2 |  |  | 库房 | 常温 常压 | 564 | 7 |
|  | 碳酸钠 |  |  |  |  |  | 386 | 7 |
|  | 硝酸钠 |  |  |  |  |  | 20 | 30 |
|  | 甲酸钾 |  |  |  |  |  | 500 | 30 |
| 车间内部 | 硝酸铜 | / |  |  | 车间 | 常温 常压 | 12 | 7 |
|  | 尿素 |  |  |  |  |  | 13 | 30 |
|  | 焦磷酸钠 |  |  |  |  |  | 7 | 30 |
| 液氯仓库 | 液氯 | 352m2 |  |  | 液氯仓库 | 0.98Mpa常温 | 14 | 1 |

#### 3.1.1.2总平面布置

重庆万盛川东化工有限公司位于重庆万盛经开区煤电化基地，万盛煤化公司北侧，西南侧为在建的南桐电厂。项目总占地250亩，预留用地23亩，整个厂区成菱形，按照功能分区，分为办公生活区、生产区、辅助设施区三大块。

办公区主要有科技楼和办公楼、职工食堂。布置在西面的出口处，科技楼靠西南面公司大门右侧布置，办公楼、食堂靠西南面公司大门左侧布置。

生产区主要布置在地块的中部，由北向南分三排布置，第一排由西向东为预留车间、原料库、包装车间、危化品库；第二排由西向东布置有成品库房、五钠车间、“三酸”车间、“两水”车间；第三排由西向东布置有六钠车间、氰酸钠车间、甲酸车间、无机试剂车间、磷酸车间、三氯化磷、三氯氧磷车间。

辅助生产区设在地块的边缘地带。西北角为污水处理站、事故池、循环水站、消防水池、水泵房；东北角是1500m3的高位水池；东面为罐区；最南面为危废暂存间。

厂区西面为物流出口，西南和南面设有2个人流出口。公司总平面布置见附图3。

### 3.1.2自然环境概况

- 地理位置

- 万盛经济技术开发区(以下简称万盛经开区)位于重庆市东南部，经纬跨度为，北纬28°46'～29°06'，东经106°45'～107°06'，东面、北面与南川区接壤，距离重庆主城区73km，西面与綦江区相邻，南接贵州省桐梓县。区境周长约158km，南北最长40.5km，东西最宽23km，幅员面积565.58km2。

- 綦江北倚重庆，南接贵州，是重庆联系贵州、云南、湖南、广东、广西、上海的重要通道，也是渝南及黔北毗邻地区重要的物资集散地，素有“重庆南大门”之称。川东化工位于万盛经开区关坝镇双坝村及綦江区扶欢镇交界处的重庆市万盛经济开发区煤电化园区内。地理位置见附图1，厂区平面布置见附图3。

（2）地质、地形及地貌

万盛经开区属四川盆地东南边缘与云贵高原衔接过渡山区，地势东高西低，山脉南北伸展，切割强烈，高差悬殊，重峦叠嶂，岭谷相间。以低山、低中山为主，兼有岩溶丘陵、台地、平坝、山原。最高点是东部狮子槽东侧山峰，海拔1973m，最低点是西部温塘孝子河出境处河床，海拔265m。东部河南部与黔北山区相接，地势高峻，为低中山地貌，地形被水系深切，多悬崖峭壁，深沟峡谷，灰岩地区多见岩溶景观，页岩地带常有滑坡、泥石流发生，海拔1000～1973m，相对高度200～1000m；西部和中部为长条形锯齿状低山夹溶蚀槽谷及丘陵、平坝，海拔300～1000m，相对高度50～300m；北部地形倒置，为坪状低山地貌，整个地势高出东、南、西三面200m以上，岩层近于水平，坡缓谷宽，海拔500～991m，相对高度20～200m。

境内出露地层众多，但全为沉积岩系，除泥盆系、石炭系、白垩系、第三系缺失处，从寒武系至第四系均有不同程度的发育，共有7个系31个地层单位。自东向西，地层由老变新，古生界出露面积344.84km2，占区幅员面积的60.95%，中生界出露面积220.92 km2，占39.05%区境地质结构为川东褶带与川鄂湘黔隆起褶带交接部，大致可以孝子河-青年-关坝连线，以东为川鄂湘黔隆起褶带西缘，构造相对复杂；以西以川东褶带东缘，构造比较简单。

川东化工处近南北走向的向斜轴南端偏东翼。地基地层为侏罗系上沙溪庙组，岩性为泥岩、粉砂岩与细粒砂岩互层，砂岩共有十余层，厚度占40%左右。岩层平缓，约4º～10º，倾向西北。其工程地质分区为丘陵宽窄谷及向斜工程地质区、泥岩夹砂岩半坚矿岩组亚区。

厂地地下水主要以第四系土层中上层滞水和基岩中基岩裂隙水为主。测区地下水主要受大气降水和农灌用水补给，自高处向低洼沟谷地段排泄。上层滞水在场地内低洼地段第四系冲洪积土层中普遍存在，分布不均，无统一水面，水量微弱，旱季近干涸。场地内基岩岩性为泥岩、砂岩互层，岩层受褶皱构造应力的影响，砂岩中构造裂隙、节理比较发育，赋存层间裂隙水，但其上覆泥岩具隔水性，不利于降水的下渗，加上纵沟横谷的切割，使地下水易于排泄，以致基岩裂隙水水量较小。

（3）气候、气象

本厂靠近万盛气象站，根据万盛区气象站多年实测资料统计：年平均气温18.4℃，极端最高气温42.8℃，极端最低气温-0.6℃；全年无霜期339.2天；年平均降水量1279.2mm，多年年最大和最小降水量1566.5mm和795.4mm，多年最大1h降雨量75.3mm，最大日降水量204.1mm；雨量集中在夏半年（5-10月，占年降水量的76%），冬半年（11-4月）降水量较少，年平均蒸发量1183.2mm；常年盛行风向为SE。大气稳定度以中性(D类)为主的污染气象特征，不利于大气扩散。

图3.1-1   万盛经开区风向玫瑰图

（4）水文

区域排水属綦江河流域。綦江河流域面积7068km2 ，干流全长198km，总落差854.2m，河道平均坡降4.31%。从发源地至赶水为上游，称松坎河，长63km，落差730.8m，河道平均坡降 11.6%，流域面积 3026km2 。赶水至綦江为中游，长 61km，落差75.3m，河道平均坡降1.23%，流域面积1733km 2 。綦江河至河口为下游，长74km，落差48.2m，河道平均坡降 0.65%，流域面积 2309km2。綦江河多年平均流量122m3 /s，最大流量5000m3 /s，最小流量15.4m3/s，坡降 0.3%。

万盛经开区域内无大型河流分布，多为山间小溪河，河谷深切岸坡陡峭，一般宽为20～30m，水深为0.5～1m，有中部的孝子河、清溪河、刘家河，东部的鲤鱼河，南部的溱溪河，均为南北起源，自东向西汇入綦江河。

溱溪河（系綦江河支流）从园区内穿过。上源龙洞溪，发源于青年镇燕石村马达洞，流至湛家村筲箕口时，水入地下溶洞，至龙叫出水孔流出地面、经灯盏窝，在关坝两河。口与发源于青年镇燕石村大田坎的一级支流汇合后，名溱溪河，向西经兴隆场出关口，横贯中坝村至同善桥出境，入綦江区扶欢镇，在两河口汇入綦江河，溱溪河在扶欢镇境内又名扶欢河。万盛经开区内河长21km，河床平均宽12.4m，流域面积64.3km 2，多年平均流量 1.0m 3/s。主要作为沿岸生产和灌溉用水水源，并是沿岸生产和生活废水的纳污河流。

### 3.1.3 环境功能区划及环境质量情况

#### 3.1.3.1环境功能区划

① 环境空气

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），项目所在区域环境空气为二类区域。

② 地表水环境质量标准

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），项目地表水接纳水体为溱溪河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。

#### 3.1.3.2环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号），拟建项目所在地属环境空气功能二类区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本次评价引用《2019年重庆市环境状况公报》中的数据和结论，2019年重庆市万盛经开区环境空气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度不达标，项目所在区域环境空气质量现状评价，见表3.1-5。

表3.1-5  区域空气质量现状评价

| 监测因子 | 年均值 | 标准限值 | 最大占标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 13 | 60 | 21.7 |
| NO2 | 29 | 40 | 72.5 |
| PM10 | 51 | 70 | 72.8 |
| PM2.5 | 38 | 35 | 108.57 |
| O3 | 128 | 160 | 80 |
| CO | 1.2 | 4 | 30 |

由表3.1-4可见，PM2.5 年均值占标率为108.57%，超标，因此万盛经开区为不达标区域。目前，万盛经开区已编制《万盛经济技术开发区空气质量达标规划》（2017-2025年），提出了相应的污染防治措施，执行后，可有效改善区域环境质量达标情况。

全面贯彻落实《大气污染防治法》、《大气污染防治计划》，打赢“蓝天保卫战”。以空气质量达标为目标，以满足大气环境容量为前提，以控制 PM 2.5 污染为重点、减少臭氧污染为难点，降低氮氧化物浓度为重点，着力优化调整“四个结构”，强化“四控两增”措施，强化大气环境管理水平提升和环境执法力度，保证各项措施落地实施，提升环保科研能力，实行重点区域联防联控，综合推进大气环境质量达标并持续改善，到 2020年，全区空气质量达到考核指标，到 2025 年，全区空气质量实现稳定达标，完成市局下达的空气质量达标任务。

到 2020 年，主要大气污染物排放量进一步降低，城市空气质量持续改善，空气质量优良天数达到 300 天及以上，PM 2.5 年平均浓度控制在 40 微克/立方米以内，达到国家目标考核要求，PM 10 、SO 2 、NO 2 、CO、O 3 年平均浓度稳定达标，重污染天数控制在较少水平。到 2025 年，优良天数达到 300 天以上，主要污染物年均浓度稳定达标。

- 地表水环境质量现状

根据渝府发[2012]4号公布的《重庆市地面水域使用功能类别划分规定》，溱溪河属于Ⅲ类水域，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

本次评价地表水环境质量现状评价引用《重庆润尔科技有限公司年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目环境影响报告书》（重庆化工设计研究院有限公司，2021年5月）中溱溪河面水质监测数据进行分析。

（1）监测断面情况

监测断面：1#溱溪河上游断面、2#溱溪河下游断面。

监测因子：水温、pH、COD、BOD5、NH3 -N、氨氮、石油类、总磷、氟化物、氯化物、二甲苯。

（2）评价方法

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018），地表水评价采用单因子指数法。评价模式如下：

Si,j=CijCsi

式中，Si,j——i污染物在j监测点处的单因子污染指数；

Ci,j——i污染物在j监测点处的实测浓度(mg/L)；

Cs,i——i污染物的评价标准(mg/L)；

pH评价模式为：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd， pHj≤7.0；

式中，SpH,j  ——pH的单因子污染指数；

pHsu ——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd ——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHj——在监测点实测值。

（3）监测及评价结果

项目所在地地表水环境质量现状监测及评价结果一览表，详见表3.1-6。

表3.1-6    地表水环境质量监测结果统计表单位：mg/L

| 监测断面 | 监测时间 | 监测因子 | 监测结果 | Ⅲ类标准 | 最大标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2020.12.17～19 | 水温 | 6.5-7.0 | 周平均最大温升≤1℃ 周平均最大温降≤2℃ | / |
|  |  | pH | 7.36-7.82 | 6～9（无量纲） | 0.41 |
|  |  | COD | 10-12 | 20 | 0.6 |
|  |  | BOD5 | 1.9-2.2 | 4 | 0.55 |
|  |  | NH3-N | 0.159-0.161 | 1.0 | 0.161 |
|  |  | 石油类 | 未检出 | 0.05 | / |
|  |  | 总磷 | 0.04-0.06 | 0.2 | 0.3 |
|  |  | 氟化物 | 0.259-0.272 | 1.0 | 0.272 |
|  |  | 氯化物 | 2.33-5.25 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 未检出 | 0.5 | 未检出 |
| 2# | 2020.12.17～19 | 水温 | 6.8-7.1 | 周平均最大温升≤1℃ 周平均最大温降≤2℃ | / |
|  |  | pH | 7.39-7.63 | 6～9（无量纲） | 0.32 |
|  |  | COD | 15-17 | 20 | 0.85 |
|  |  | BOD5 | 2.2-2.3 | 4 | 0.58 |
|  |  | NH3-N | 0.269-0.321 | 1.0 | 0.321 |
|  |  | 石油类 | 未检出 | 0.05 | / |
|  |  | 总磷 | 0.06 | 0.2 | 0.3 |
|  |  | 氟化物 | 0.887-0.924 | 1.0 | 0.924 |
|  |  | 氯化物 | 75.5-79.6 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 未检出 | 0.5 | 未检出 |

由上表可知，溱溪河上游、下游断面各因子均无超标现象，评价河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。

## 3.2企业周边环境风险受体情况

### 3.2.1 主要环境敏感点

1、大气环境通道

重庆万盛川东化工有限公司位于万盛区经开区，根据现场调查、勘察，厂区周围均为工业用地，无风景名胜、自然保护区、生态农业示范园和重点文物保护单位，也未发现珍稀动植物和矿产资源。厂区周边1000m范围内有崇恩村零散居民、双坝村居民；厂区周围5km范围内有中坝社区、崇恩村、东升村、扶欢镇、毛里村、石足村、青年镇及中坝小学等。主要环境风险受体见表3.2-1，环境风险受体分布见附图2。

表3.2-1  周边环境风险受体

| 序号 | 环境风险受体 | 与厂界的 最近距离（m） | 方位 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 綦江区崇恩村零散居民 | 320-750 | SE | 12户，约36人 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 綦江区双坝村青塘井组 | 650-770 | SE | 21户，约63人 |  |
|  | 綦江区双坝村南天门组 | 900 | SE | 6户，约18人 |  |
|  | 綦江区双坝村羊吼台组 | 970-1100 | SE | 15户，约45人 |  |
|  | 綦江区双坝村1 | 800-1500 | E | 约310人 |  |
|  | 綦江区双坝村2 | 280-900 | NE | 约20户，60人 |  |
|  | 綦江区双坝村3 | 900-2200 | N | 约500人 |  |
|  | 綦江区石板社 | 300 | W | 3户，10人 |  |
|  | 万盛大石坝(中坝) | 1750 | S | 100户，1500人 |  |
|  | 綦江区崇恩村 | 1850 | S | 约150人 |  |
|  | 綦江区东升村1 | 500-1300 | W | 约300人 |  |
|  | 綦江区东升村2 | 1700 | W | 约350人 |  |
|  | 綦江区扶欢镇 | 2450 | SW | 约5000人 |  |
|  | 綦江区毛里村 | 1900 | NE | 约160人 |  |
|  | 中坝小学 | 1720 | S | 约478师生 |  |
|  | 綦江区石足村 | 2700 | SE | 约800人 |  |
|  | 綦江区竹林湾 | 3600 | N | 约130人 |  |
|  | 綦江区关坝镇 | 3800 | SE | 约3000人 |  |
|  | 綦江区青岩村 | 3200 | W | 约800人 |  |
|  | 綦江区兴文村 | 4100 | S | 约500人 |  |
|  | 綦江区小卷村 | 4300 | SW | 约500人 |  |
|  | 綦江区长榜村 | 4200 | W | 约500人 |  |
|  | 万盛区湛家村 | 4300 | E | 约500人 |  |
|  | 綦江区欧家村 | 3100 | N | 约160人 |  |
|  | 綦江区官顶村 | 4300 | N | 约500人 |  |
|  | 万盛铺子村 | 4650 | N | 约500人 |  |
|  | 扶欢中学 | 3300 | SW | 约1330师生 |  |
|  | 合计 | 约18000人 |  |  |  |

据表3.2-1可知，企业周边5km范围内主要大气环境风险受体为村落散户，范围内合计人数小于5万人。

2、水环境通道

重庆万盛川东化工有限公司南侧1200m处为溱溪河，溱溪河是距离厂区5500m处的綦江河的支流之一，在两河口处汇入綦江河，溱溪河与綦江河均属Ⅲ类水域。根据现场调查、勘察发现，周边居民的生活用水全部用供水管网统一供应，水源来自银碗漕水库。溱溪河主要作为沿岸生产和灌溉用水，也是沿岸生产和生活废水的纳污河流。水源排放口下游 10km 范围内不涉及饮用水水源保护区、水源涵养区、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区，无自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道。主要地表水环境环境风险受体见表3.2-2。

表3.2-2主要地表水环境环境风险受体

| 序号 | 环境敏感目标名称 | 与公司位置关系 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 与厂界距离（m） |  |
|  | 溱溪河 | S | 1200 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |
|  | 綦江河 | W | 5500 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |

### 3.2.2环境保护目标

环境空气：使所在区域环境空气质量满足二类区功能要求。

水环境保护：溱溪河满足地表水环境质量满足III类水域水质标准要求。

固体废物：生活垃圾、一般固废、危险废物等固废进行妥善处置并及时清运。

## 3.3 生产工艺及产污情况

### 3.3.1生产工艺

重庆万盛川东化工有限公司以天然气为燃料，建设有余热回收装置，回收热量。年产20万吨的精细化学品生产线（其中，中间产品85%磷酸5万t/a）。

各产品大致工艺及其相互关系：以黄磷为原料燃烧、加水得到85%磷酸商品和过磷酸作为甲酸原料；过磷酸与甲酸钠反应制得甲酸商品，副产物磷酸二氢钠作为六偏磷酸钠和三聚磷酸钠的原料；磷酸二氢钠经聚合冷却得到六偏磷酸钠；磷酸二氢钠经中和聚合后得到三聚磷酸钠商品。黄磷与氯气反应生产三氯化磷，部分作为三氯氧磷的原料，其余作为商品外卖；三氯化磷通入氧气制得三氯氧磷。外购85%磷酸经除砷、铅，氧化后得到食品磷酸；铜与硝酸反应生成硝酸铜，再与工业焦磷酸钠反应得到焦磷酸铜；利用自产高浓(95%) 甲酸和外购固体甲酸钾 (98%以上)，采用甲酸—甲酸钾法直接生产二甲酸钾；尿素与碳酸钠反应生产氰酸钠，副产氨水用作试剂氨水原料。

化学试剂由外购工业试剂制得。

分装产品主要为外购成品，用小瓶分装后外售。

重庆万盛川东化工有限公司精细化学品生产线总工艺走向示意图见图3.3-1，主要精细化学品工艺技术路线见表3.3-1：

表3.3-1主要生产线工艺技术方案

| 生产线名称 | 工艺技术方案 |
| --- | --- |
| 甲酸 | 甲酸钠与磷酸经酸化、蒸馏制得 |
| 磷酸 | 两步法热法磷酸:黄磷燃烧，加水吸收制得 |
| 三聚磷酸钠 | 回转窑一步法：磷酸二氢钠中和、聚合制得 |
| 六偏磷酸钠 | 磷酸二氢钠聚合制得 |
| 三氯化磷 | 黄磷与氯气进行氯化反应 |
| 三氯氧磷 | 三氯化磷直接氧化法:三氯化磷氧化制得 |
| 食品磷酸 | 85%磷酸除杂质制得 |
| 二甲酸钾 | 甲酸—甲酸钾法直接生产二甲酸钾 |
| 氰酸钠 | 尿素与碳酸钠反应制得 |
| 焦磷酸铜 | 铜与硝酸反应得到硝酸铜，再与工业焦磷酸钠反应制得 |

图3.3-1 川东化工精细化学品生产线总工艺走向示意图

#### 3.3.1.1磷酸车间

（1）磷酸

1）供磷工序

储罐区黄磷贮罐内装的原料黄磷用水封存，使用时先用蒸汽盘管加热维持60℃左右，用中转泵打入到计量槽内计量，再用磷输送泵输送到磷酸车间黄磷中转槽内备用，黄磷中转槽用蒸汽盘管保温在60℃左右。

2）燃烧工序

黄磷中转槽内的液态黄磷用中转泵打到隔槽内，通过带有变频调速的司磷泵打入燃磷塔，输磷管线为蒸汽保温的夹套管。输送至燃磷塔的黄磷通过喷枪被一次压缩空气雾化并与二次空气混合燃烧，生成五氧化二磷气体，气体温度约1500℃。。

燃磷塔为列管换热装置，将燃磷塔内燃烧产生的热量用余热回收装置回收，副产0.5-0.8MPa蒸汽供全厂使用。余热回收装置有废水产生。

3）水合工序

五氧化二磷气体经过导气管进入水合塔与沿溢流堰中沿塔壁流下的循环磷酸及循环喷头中的循环酸中蒸发出来的水蒸汽水合反应，循环吸收生产磷酸，在整个循环过程中应根据生产酸的浓度不同，所控制循环酸的温度亦不同，温度控制范围为45～180℃。

4）尾气吸收工序

水合塔中未被吸收的五氧化二磷进入文氏管中进一步湿法吸收后，送至稀酸塔再次吸收，先经除雾器除去磷酸酸雾后进入引风机，废气经排气筒排放。

除雾器得到的稀磷酸进入稀酸塔内作为循环吸收液，并不断补充纯水进入稀酸塔。稀酸塔吸收得到的稀磷酸，作为吸收液又不断补充至文氏管及水合塔，逐级提高浓度至生产所需要的85%磷酸或105%过磷酸。85%磷酸与105%过磷酸只是补充的纯水量不同，产污情况相同。

5）计量包装

85%成品磷酸计量装桶、外运，或者输送至磷酸中转罐中，采用槽车装车外运。

105%过磷酸作为甲酸原料，泵至甲酸车间待用。

燃烧塔、水合塔、稀酸塔、酸冷却器等均需用冷却水冷却。燃烧塔、水合塔、稀酸塔、文氏吸收器均呈微负压，因此，生产过程中基本不存在无组织排放情况。车间有设备和地面冲洗废水产生。

化学反应式:

磷酸的生产分两步在同一塔内进行，其反应如下:

P4+ 5O2 = P4O10

P4O10+ 6H2O = 4H3PO4

（2）食品磷酸

1）原料供应

将硫化钠、水加入到硫化钠溶解釜中，搅拌溶解，用泵打入硫化钠溶液高位槽中待用，外购85%磷酸送至磷酸高位槽待用。

2）酸碱反应工序

在酸碱反应釜中加入定量的磷酸，将硫化钠溶液控制流量的情况下加入到酸碱反应釜中产生硫化氢气体，用喷射泵将产生的硫化氢气体引入到混合高位槽中进行预反应。酸碱反应釜内反应结束后，改为另一台酸碱反应釜继续产生硫化氢气体，反应结束的一台在加热的情况下用压缩空气进行脱硫，酸碱反应液用泵打到甲酸车间，溶解一钠。

3）脱砷、除铅工序

待混合高位槽内预反应进行到一定时间，控制流量加入磷酸高位槽的磷酸，同时打开底部的调节阀将流量调至与进酸量一样大小，将混合酸引入脱砷塔内进行深度脱砷、除铅反应。

4）过滤脱硫工序

从脱砷塔内出来的酸进入中转锅内用泵打到精密过滤器（两级过滤）中进行固液分离，过滤酸进入过滤酸贮槽，用泵在控制流量的情况下送到脱硫塔中用加热的压缩空气进行脱硫，脱硫后的酸在半成品罐中化验合格后，用泵打入食品磷酸中转罐中贮存待用。过滤器有滤渣产生，主要为硫化砷。脱硫塔出来的气体用风机抽到碱洗塔中用氢氧化钠溶液碱洗中和吸收后排入大气，中和液中和到一定程度后打入硫化钠溶液高位槽作脱砷原料用。脱砷率为98%。脱除的砷由滤渣收集槽收集，主要含硫化砷、磷酸、硫化铅等，收集后委托有资质单位处理。

化学反应式:

磷酸中的砷一般以亚砷酸H3AsO3存在于磷酸溶液中。

3P2S5 + 10H3AsO3＝6H3PO4 + 6H2O + 5As2S3

P2S5 + 8H2O ＝5H2S + 2H3PO4

2H3AsO3 + 3H2S＝As2S3 + 6H2O

H3PO3 + H2O2＝H3PO4 + H2O

#### 3.1.1.2三氯化磷/氧磷车间

三氯化磷与三氯氧磷装置位于同一车间，统一考虑物料输送等过程的无组织排放废气。

（1）三氯化磷

1）原料准备

黄磷从罐区用泵打入三氯化磷/氧磷车间的黄磷中转槽，再由黄磷中转泵打入司磷罐内待用。

液氯储存于液氯钢瓶，经液氯汽化器汽化，通过气液分离器和氯气干燥器后得到干燥的氯气送入氯气缓冲罐待用，气液分离器分离的液体主要为氯化氮（NCl3），送入地下烧碱池。

2）氯化工序

氯化工序在氯化釜中进行，除开车初期外购三氯化磷添加至氯化釜中外，后续反应均由化磷暂存罐中泵入。

氮气将司磷罐中的黄磷压入氯化釜内，并对压入的黄磷严格计量。氯气通过流量控制器进入氯化釜。黄磷与氯气在氯化釜中生成三氯化磷，反应过程中液相温度控制在80～85℃，釜内压力控制在200mmHg以内。氯化釜釜底设置有排渣装置，定期（根据原料黄磷和氯气的质量来定排渣时间，一般三年处理一次）将釜内废渣排出。操作人员通过压入的黄磷的量和通入氯气的量计算来决定再次压入黄磷的时间，再次压入黄磷时所产生的废水进入压磷水低位槽循环使用。

3）冷凝工序

氯化反应产生的汽化物通过洗涤塔净化后进入化磷冷凝器冷凝，得到液体三氯化磷。一部分回流入反应釜以调节氯化反应，另一部分经两级气液分离器后依次进入中间槽、化磷暂存罐。一级气液分离器出来的液体一部分作为回流返回洗涤塔顶。从气液分离器出来的气体和三氯化磷暂存罐来的呼吸气一并进入尾气处理系统，用碱液处理后排入大气环境。碱洗产生废碱液去甲酸车间废水收集槽，不外排。

2P + 3Cl2＝2PCl3

（2）三氯氧磷

1）氧化工序

在串联的主、副两个氧磷反应锅内完成反应过程，两个氧磷反应锅主副交替使用。开车时，分别向两个氧磷反应锅内投入一定量的三氯化磷。将氧气缓冲罐来的氧气通入到串联的两个氧磷反应锅内，首先通入主氧磷反应锅，控制氧气压力0.05～0.3MPa、反应温度≤70℃；主氧磷反应锅中未反应完的余氧又进入副氧磷反应锅与三氯化磷继续反应，控制温度≤65℃，直至主氧磷反应锅内反应结束。主氧磷反应锅内反应好的物料放入到蒸馏釜后再次加入三氯化磷进行反应，这时原来的副氧磷反应锅变为主氧磷反应锅先通入氧气，余氧进入原来的主氧磷反应锅。通氧反应过程中，从副氧磷反应锅出来的气体进入冷凝器冷凝后，回流到副氧磷反应锅中，未冷凝的尾气进入尾气处理系统。

2PCl3 + O2 =2POCl3

2）蒸馏冷凝工序

将反应好的物料放入蒸馏锅蒸馏，锅内温度控制在80℃内，前（1～3）分钟的低沸物返回副氧磷反应锅，蒸馏产品经冷凝器冷凝、气液分离器分离后（气液分离的液体返回副氧磷反应锅），经半成品中转罐临时储存，合格产品转入氧磷暂存罐。蒸馏锅中的蒸馏残渣，一年清理一次。

3）计量包装

氧磷暂存罐中的三氯氧磷经氧磷中转泵送至氧磷高位槽计量，再装入桶中后，汽车外运。计量包装废气进入尾气处理系统处理后，排入外环境。上述氧磷暂存罐呼吸废气、气液分离器分离废气、计量包装废气一并进入尾气处理系统，经碱洗塔处理后排入外环境。碱洗塔产生废液，送甲酸车间回用。

#### 3.1.1.3 五钠车间

工业级五钠以甲酸生产的副产品磷酸一钠为主要原料进行中和反应，制取磷酸盐混合液，再将该混合液高压喷雾、干燥脱水，聚合生成三聚磷酸钠。

食品级五钠以食品级磷酸和食品级纯碱进行中和反应，聚合工艺同工业级五钠。

（1）中和工序

本工序主要包括倒碱、一钠料浆的中和反应、精调，打料。将甲酸副产品一钠料浆通过流量计计量后放入中和反应锅内（带搅拌），通过蒸汽加温后，用计量后的纯碱或烧碱调制成磷酸二钠与磷酸一钠混合液，并再通过精调控制二钠与一钠摩尔比为2：1，最后由料浆泵将调制的中和料浆，经过滤器过滤后打入料浆储罐供聚合岗位备用。食品级五钠用食品磷酸通过流量计计量后和计量过的食品级纯碱进行中和反应。

中和反应有关化学反应方程式如下：

6H3PO4+5Na2CO3=4NaHP4+2NaH2PO4+5H2O+5CO2↑

（2）聚合工序

本工序是经高压泵将中和好的料浆，通过特殊喷嘴喷入回转窑炉内，经热风喷粉干燥、聚合，再经冷却粉碎，过筛，包装即得成品。中和好的料浆通过过滤器后进入高压泵，然后通过喷嘴喷入回转窑炉内，燃料气为天然气，后在聚合炉内干燥、聚合，料通过螺旋，回转冷却器进入斗式提升机，然后经过粉碎，筛分进入料仓，分析合格进行包装，包装采用自动包装流水线操作。

尾气300℃先经过组合旋风分离后进入余热锅炉产蒸汽，温度在180－200℃左右进入高效袋式除尘器，解决尾气除尘问题，尾气然后进入风机，通过风机进到空气预热空气，尾气由180℃降到120℃，加热的热空气由20℃加热到110℃左右回到炉头鼓风机用，这样可节约燃料天然气。

系统可通过中和精调及控制聚合温度为不同用户提供各种特殊要求的三聚磷酸钠。

聚合反应有关化学反应方程式如下：

2Na2H3PO4+ NaHPO4＝2Na5P3O10

#### 3.1.1.4 六钠车间

六钠车间的生产线有两条，现以单条生产线为例介绍六钠生产的工艺流程，主要生产过程包括聚合、冷却、粉碎、包装等工序。

（1）原料供应

来自甲酸车间的无水磷酸二氢钠（俗称“一钠”）通过密闭的一钠埋刮板机输送至六钠车间的一钠料斗中。为保证原料供应，六钠车间设置1个料浆高位罐（一钠料浆来自五钠车间）和1个磷酸高位罐（磷酸来自磷酸车间），当甲酸装置停车时，使用一钠浆料作为生产六钠的原料，磷酸用于调节pH值。

（2）聚合工序

无水磷酸二氢钠通过1#进料螺旋送入1#聚合炉中加热反应，生成偏磷酸钠熔融物并聚合成六偏磷酸钠，反应温度为750℃，炉膛内微负压。聚合炉的热源来自天然气燃烧，天然气燃烧物直接鼓风进入聚合炉加热物料，天然气的燃烧尾气携少量物料，经尾气洗涤塔水洗后排入大气，产生的洗涤液达到一定浓度时泵送至甲酸车间溶解一钠。

通过一套余热回收装置收集燃烧尾气的热量并副产蒸汽，补水为软水，余热回收装置产生的排水属于清洁下水，通过雨水管网排放。此外，燃烧尾气还用于预热软水和空气。

主要化学反应方程式如下：

2NaH2PO4→Na2H2P2O7+H2O

Na2H2P2O7→NaPO3+H2O

总反应方程式为：6NaH2PO4→（NaPO3）6+6H2O

（3）冷却工序

熔融状态的六钠经2台对辊冷却器出料，再用2台夹套式螺旋输送机送至粉碎工序的斗式提升机，对辊冷却器和夹套式螺旋输送机的冷却介质均为循环冷却水。另使用风冷风机对螺旋输送机和斗式提升机进行抽气风冷，含尘的排气也进入尾气洗涤塔水洗处理。

（4）粉碎工序

六钠经斗提机提升至榔头粉碎机和涡轮粉碎机进行两级粉碎，粉碎成合格粒度后经旋振筛落入成品料仓。粉碎和包装过程会产生六钠粉尘，含尘废气由洗涤风机抽送至粉尘洗涤塔水洗后排入大气，产生的洗涤液达一定比重后泵送至甲酸车间溶解一钠。

（5）计量包装

六钠产品经过磅秤计量后，采用编织袋包装，送至六钠产品暂存库暂存。包装过程在洁净包装区进行。

#### 3.1.1.5 甲酸车间

甲酸工艺按顺序分酸化工序、蒸馏工序、配酸工序和包装工序。

反应的化学方程式如下：

CHOONa+H3PO4→CHOOH+NaH2PO4

流程简述：首先将一定量的甲酸钠和磷酸在反应锅中进行混合反应半小时进行酸化。再放入蒸馏釜加热，使得反应生成的甲酸蒸发逸出，逸出的甲酸气体经蒸馏沉降除尘器、蒸馏净化塔变为较纯净甲酸气体。然后甲酸气体经过洗涤塔、精馏塔、脱水塔、冷凝塔组、冷冻塔组分别在脱水塔出料85%甲酸液体、冷凝塔组出料95%甲酸液体、冷冻塔组出料99%甲酸液体。85%甲酸液体经过85%甲酸配酸槽；85%甲酸过滤槽滤网过滤；85%甲酸脱硫槽活性炭吸附脱硫最后送入85%甲酸成品贮槽再送去包装。95%甲酸直接送入95%甲酸成品贮槽再送去包装。99%甲酸经99%甲酸中转槽去装车。将来自反应的真空气体用纯水在泡罩吸收塔吸收达一定浓度重新返回85%甲酸过滤槽作85%调料酸。将来自蒸馏的真空气体经过打轴酸气洗涤塔、反应尾气冷凝器形成稀甲酸溶液，达到一定浓度后送回蒸馏净化塔洗涤净化甲酸气体。最后反应真空和蒸馏真空的不凝气体经过反应碱洗塔、蒸馏碱洗塔用纯碱溶液中和吸收，最后排空，吸收后的残液放入回收水贮罐和反应残留的磷酸二氢钠一起送往六偏磷酸钠车间。

#### 3.1.1.6 二甲酸钾车间

二甲酸钾(分子式 HCOOH·HCOOK，分子量130)生产规模为5004t/a。续批生产，年生产1440批，间隔出料时间为5h/批，年生产时间7200h/a。

项目以95%高浓甲酸与固体甲酸钾络合的甲酸—甲酸钾法工艺直接生产二甲酸钾，主要生产工序包括络合反应、冷却结晶、离心分离、气流干燥、旋风分离、母液活性炭脱色。

（1）络合反应

向反应釜内加入适量纯水，再泵入后续离心母液，蒸汽间接加热至50℃~70℃，再 通过甲酸钾原料加料斗缓慢加入定量的98%甲酸钾(片状)，待固体甲酸钾完全溶解后，再用泵从反应釜底部加入定量95%甲酸(减少甲酸挥发量)，通过蒸汽间接加热，控制温度在50℃~70℃范围内，反应2h，制成二甲酸钾溶液。98%甲酸钾为片状甲酸钾，投料过程中不产生投料粉尘。

络合反应工序，甲酸、甲酸钾投料比约0.564，甲酸钾过量，产品转化率(以甲酸钾计)约85%。

络合反应过程中主要反应式如下：

(2)冷却结晶

向盛有二甲酸钾溶液的反应釜，通过常温冷却水间接冷却18h至30℃，析出二甲酸钾晶体。

(3)离心分离

含二甲酸钾晶体的浊液自流入全自动离心机离心分离，制得含水率6%以下的二甲酸钾；68%二甲酸钾饱和母液暂存于二甲酸钾母液储槽，待脱色后或直接回收套用于络 合反应工序溶解甲酸钾。

(4)气流干燥

向气流干燥机中通入蒸汽将空气加热至80℃左右，同时将游离水低于6%的二甲酸钾通过螺旋进料器加至气流干燥机，连续干燥，制得含水率低于2%的二甲酸钾。

(5)旋风分离

经气流干燥后的含水率低于 2%的二甲酸钾气流，输送至气流干燥机自带的旋风分离器，旋风分离至振动筛进行筛分，筛下物为粒径≤1mm的二甲酸钾成品，从料仓卸料口卸料至成品料仓，从料仓卸料口卸料至包装袋中完成包装；筛上物回用于络合反应工序继续溶解。二甲酸钾成品为针状晶体，粒径较大，约1mm，无组织排放量较少，卸料包装过程中产生的包装粉尘计入无组织排放。

(6)母液活性炭脱色

饱和离心母液套用多次后颜色变深，需进行脱色，饱和离心母液每2月脱色1次，一年脱色6次。将暂存于二甲酸钾母液储槽的饱和母液泵入脱色桶，通过活性炭脱色。

另外，管道收集的反应废气G1经冷凝+碱洗处理，产生的冷凝液(甲酸)及废气碱洗废水(二甲酸钾)回收套用于络合反应工序；管道收集的干燥废气G2经气流干燥机自带的布袋除尘器处理，收集的二甲酸钾粉尘装入卸料仓，待包装后入库。

反应废气G1主要污染物为甲酸，项目采用氢氧化钾固体、纯水配制的40%氢氧化钾溶液吸收甲酸。反应废气碱洗过程中主要反应式如下：

HCOOH+KOH——→HCOOK+H2O

反应废气碱洗过程中生成的甲酸钾为生产二甲酸钾的原料，回用于生产中是可行的。

#### 3.1.1.7 氰酸钠车间

反应原理：过量尿素与碳酸钠在高温下熔融，反应生成氰酸钠，持续加热使尿素全部分解后，经冷却、粉碎后制得产品。尿素分解产物HCNO3遇水生成氨气和二氧化碳，生成气体经碱吸收去除二氧化碳后，再用水吸收得到氨水成品。尿素转化率为84.6%，纯碱转化率为86%，约14.4%的尿素分解。

化学反应方程式：

2(NH2)2CO + Na2CO3→2NaOCN +2NH3 +H2O +CO2（主反应）

(NH2)2CO → NH3 + HCNO（副反应）

HCNO + H2O →NH3 +CO2（异氰酸与水反应）

HCNO + NaOH →NaCNO + H2O（异氰酸与碱反应）

CO2 + 2NaOH →Na2CO3 + H2O（二氧化碳碱吸收）

（1）配料工序

外购尿素和碳酸钠分别送至车间尿素料仓和纯碱料仓，按尿素：碳酸钠=2.02：1（摩尔比）配比，送至自动配料系统混合均匀后，落入混料仓待用。纯碱加料及输送过程中产生粉尘，经集气罩收集后，送至布袋除尘器处理后排放。

（2）合成、分解工序

混合物料投入到微负压合成釜，加热至90～130℃，反应制得熔融氰酸钠。热源来自燃气导热油加热炉，天然气燃烧产生废气，导热油炉产生排水。合成釜生成的气体进入五级碱吸收塔吸收。

合成釜中反应4h后，纯碱反应完全，将物料送至微负压分解釜中，使得过量的尿素充分分解。分解釜内温度为160～200℃，热源为燃气导热油加热炉。尿素分解产生的气体进入五级碱吸收塔吸收。

（3）干燥、粉碎工序

分解釜出来的物料进入微负压干燥釜干燥后，送入半成品仓中，干燥过程中产生的气体进入五级碱洗塔吸收。

干燥后的物料经粉碎机粉碎、筛分后，合格的产品送至成品料仓，不合格的返回粉碎机再次粉碎。产品落入成品仓及包装工序产生粉尘（，经除尘器处理后排入外环境，捕捉到的粉尘送至成品料仓。

（4）氨气吸收工序

从反应釜R060201AB、干燥釜R060202出来的三股尾气进入硫铵饱和结晶器R060203用含硫酸的硫铵饱和液吸收生成硫酸铵，经硫铵饱和结晶器R060203处理后的废气中主要为空气、少量二氧化碳和水蒸气直接排空，硫铵晶体经离心机X060204脱水后直接计量包装。

（5）计量包装

氰酸钠采用编织袋包装，汽车外运。

#### 3.1.1.8“三酸”车间

（1）硫酸

50%工业硫酸：采用抽真空的方式将74%的工业硫酸（由罐区原料泵输送至本车间）打入蒸发釜中，蒸发釜采用0.4MPa的低压蒸汽加热至140℃左右，蒸出部分水、杂质中的低沸物，后进入冷凝器冷凝（采用循环冷却水进行冷凝），然后用真空泵泵入接收罐中，再送至中和槽用碱液中和处理，后泵至污水站进一步处理，后达标排放。

蒸发釜中的高沸物（主要为硫酸），用真空泵泵至高位储罐中缓冲储存，再进入电石英蒸发器（与95%试剂硫酸工序共用）蒸发，温度为330℃（热源为电阻丝），蒸发出来的酸气进入分馏柱将低沸物（约10%稀硫酸）分离进入冷凝器冷凝（采用循环冷却水进行冷凝），之后送至稀酸中转槽，再泵至稀硫酸高位槽（50%工业硫酸工序），用作50%工业硫酸的生产。蒸发器低部的残夜进入沉降槽收集沉降，上清液泵至稀硫酸高位槽（50%工业硫酸工序），用作50%工业硫酸的生产。沉降槽中沉降下的酸性残渣送中和槽，碱液中和处理，处理后的废水进入厂区污水站。

分馏柱分离出的高沸物经冷凝器冷凝后，进入浓酸中转槽，再泵至浓硫酸高位槽，流至稀酸配置塔。纯水经计量槽计量后，进入循环槽，再送至稀酸配置塔，配置的稀硫酸返回循环槽，当检测到循环槽中稀硫酸浓度达到50%时，切换阀门后泵入50%硫酸成品储罐，采用瓶装、桶装或散装方式，汽车外运。冷凝后有少量不凝气排出，进入碱洗塔处理后排放。

95%试剂硫酸：纯水经计量槽计量后先投入高位进料罐中，外购98%工业硫酸（由罐区原料泵输送至本车间）与微量高锰酸钾分别计量后加入高位进料罐，停顿一段时间，高锰酸钾将工业硫酸中还原性物质氧化后，物料再经电蒸发器蒸发提纯，温度为330℃（电阻丝加热），蒸发出来的酸气进入分馏柱将低沸物（约10%稀硫酸）分离进入冷凝器冷凝（采用循环冷却水进行冷凝），之后送至稀酸中转槽，再泵至稀硫酸高位槽（50%工业硫酸工序），用作50%试剂硫酸的生产。蒸发器低部的残夜进入沉降槽收集沉降，上清液泵至稀硫酸高位槽（50%工业硫酸工序），用作50%工业硫酸的生产，底液送中和槽，碱液中和处理。冷凝后有少量不凝气排出。与50%试剂硫酸工序共用一个中和槽。

分馏柱分离出的高沸物经冷凝器冷凝后（采用循环冷却水进行冷凝），进入浓酸中转槽，采用瓶装、桶装或散装方式，汽车外运。

50%工业硫酸：98%工业硫酸经计量后进入浓硫酸高位槽，送至稀酸配置塔，50%试剂硫酸和95%试剂硫酸生产过程中产生的稀硫酸进入稀硫酸高位槽，送至循环槽，纯水经计量槽计量后进入循环槽，泵至稀酸配置塔配置稀硫酸，在返回循环槽循环。当稀硫酸浓度达到50%时，由循环槽泵入50%硫酸成品储罐。采用瓶装、桶装或散装方式，汽车外运。

（2）盐酸

35～38%试剂盐酸：将由罐区原料泵输送过来的工业盐酸（31.5%）用流量计计量后首先送至盐酸蒸发器组进行蒸发（热源为0.35Mpa的蒸汽），盐酸蒸发器蒸出的盐酸经混合分布塔和精馏塔（30~100℃）精馏，再进入盐酸吸收冷凝器组冷凝（采用循环冷却水进行冷凝），制得试剂盐酸（36%），送至盐酸成品中转罐储存，采用瓶装、桶装或散装方式，汽车外运。混合分布塔底排出的酸经冷凝器冷凝后，送至回流液储罐，随后泵入原料中转罐混合当原料使用。精馏塔底排出的稀盐酸返回盐酸蒸发器组。

22%～23%恒沸酸：盐酸蒸发器中留有的恒沸酸，有两个去向。大部分经冷凝器冷凝后送至恒沸酸（22%～23%）中转罐储存，外售；小部分继续经试剂恒沸酸（22%～23%）蒸发器蒸发（热源为0.35Mpa的蒸汽），再送至冷凝器冷凝（采用循环冷却水进行冷凝）后，送至试剂恒沸酸中转罐储存，外售。试剂恒沸酸蒸发器残液返回恒沸酸中转罐中。

盐酸吸收冷凝器组未被冷凝的气体经填料尾气塔（主要去除开停车带入空气中的杂质），再进入尾气一级吸收塔吸收处理（主要采用25%左右的盐酸进行吸收），处理后的废气与试剂恒沸酸冷凝器产生的不凝气及各储罐、中转罐产生的挥发气一起进入尾气二级吸收塔处理（主要采用10%盐酸+纯水方式吸收处理）后排放。吸收塔的吸收液循环使用，二级吸收液低位槽中吸收液的一部分泵至二级吸收液高位槽作为二级尾气吸收塔吸收液，一部分泵至一级吸收液高位槽，作为一级尾气吸收塔吸收液。一级尾气吸收塔吸收液由一级吸收液低位槽收集，泵至一级吸收液高位槽循环使用，当一级吸收液浓度接近原料浓度时，泵入原料中转罐混合当原料使用。再由二级吸收液补充入一级吸收系统，再由纯水补充入二级吸收系统，如此循环。

（3）硝酸

先将纯水加入配酸槽，然后开启搅拌，后将由罐区原料泵输送过来并临时储存在原料中转罐中的98%工业硝酸由真空机组抽至真空受槽，再自流到配酸槽。配酸槽分A、B两组，A组根据用户需要配制不同浓度（30%，42%，65～68%，70%等）的硝酸，用于散水包装，外卖；B组配成65-67%的硝酸溶液，再将配好的硝酸自流到立式玻璃蒸发器，通过0.35Mpa蒸汽加热，硝酸蒸汽进入精馏塔，经过循环水冷却成为混有氮氧化物的溶液，该溶液再经硝酸蒸汽吹白，除掉氮氧化物，再经过循环水冷却，变成68%的试剂产品，经分析合格后泵至包装车间进行包装。其中氮氧化物经吸收后泵入配酸槽，作散水包装的原料。各配酸槽及原料中转罐中的尾气经尾气吸收塔处理后，自流到配酸槽作散水包装的原料使用。

#### 3.1.1.9“两水”车间

（1）试剂氨水

外购18%工业氨水经蒸发器蒸发赶氨，送至填料精馏塔进一步提纯。填料精馏塔中低沸物（主要为NH3和水）分离出，进入氨水吸收冷凝器组吸收，高沸物（主要为稀氨水）从塔底排出进入再沸器，再次得到蒸汽，进入回流冷凝器组冷凝后再次返回精馏塔。冷凝器组冷凝得到的氨水经成品腹壁冷凝器再次冷却后进入26%氨水成品中转槽，采用瓶装、桶装或散装方式，汽车外运。

蒸发器底部的稀氨水，收集后作为氰酸钠生产配稀碱用。

吸收冷凝器组未被冷凝的尾气进入尾气吸收冷凝器组再次用吸收液吸收，吸收液送至尾气吸收液低位槽，再泵至尾气吸收液高位槽，循环使用。当吸收液浓度在10%左右时，将尾气吸收液低位槽吸收液的一部分泵至吸收液高位槽，用作吸收冷凝器组的吸收液。泵停后，向尾气吸收液低位槽补入纯水。

从尾气吸收冷凝器组出来尾气，经自流送至尾气吸收槽，再次吸收。配置压力平衡器和平衡液接收器。吸收液高位槽低位时，尾气吸收槽中的吸收液泵至吸收液高位槽，用作吸收冷凝器组的吸收液。泵停后，向尾气吸收槽中补入纯水。不凝气与挥发废气均进入水洗塔水洗后排放，产生的稀氨水回用至尾气吸收槽。

（2）双氧水

30%试剂双氧水：27.5%工业双氧水由原料中转罐送至双氧水进料桶中，再经不锈钢蒸发器（25-90℃）蒸发后，进入玻璃精馏塔（25-90℃）。蒸发器底部残夜送至双氧水配置桶，用于配置工业双氧水；精馏塔塔底液（50%-55%双氧水）进入塔底溶液接收槽后，用于配置35%工业双氧水。

精馏塔出来的气体依次经三级玻璃冷却器冷却，每级冷却器得到的冷却液均收集进入接收槽。一级接收槽得到38%双氧水，二级接收槽得到18%双氧水，这两级接收槽用于配置30%试剂双氧水，进入双氧水成品罐，采用瓶装、桶装或散装方式，汽车外运。三级冷却器均采用循环冷却水冷却。

三级接收槽中得到浓度低于5%双氧水，送至双氧水配置桶，配置工业双氧水。

30%和35%工业双氧水：27.5%工业双氧水从原料中转桶送至配置桶，与精馏塔塔底液（50%-55%双氧水）、来自蒸发器残夜和三级接收槽低于5%双氧水一同配置得到30%或35%工业双氧水。

#### 3.1.1.10 无机车间

（1）焦磷酸铜

1）化料工序

硝酸铜和焦磷酸钠自库房来，工艺水来自纯水车间。将一定量的工艺水加入到硝酸铜化料锅中，在搅拌条件下向硝酸铜化料锅中投入定量的硝酸铜，使其充分溶解，溶解完全的硝酸铜溶液从化料锅底部放出，经过过滤器过滤后暂存于硝酸铜溶液储槽；将一定量的工艺水加入到焦磷酸钠化料锅中，在搅拌条件下，打开蒸汽加热至一定温度并保温，向焦磷酸钠化料锅中投入定量的焦磷酸钠，使其充分溶解，溶解完全的焦磷酸钠溶液从化料锅底部放出，经过过滤器过滤后暂存于焦磷酸钠溶液储槽。

2）合成工序

硝酸铜溶液经泵进入硝酸铜溶液计量槽，焦磷酸钠溶液经泵进入焦磷酸钠溶液计量槽；将计量后的硝酸铜溶液和焦磷酸钠溶液同时放入到反应锅中，进料流量控制在500L/h，同时打开反应锅的搅拌电机，打开夹套蒸汽，控制反应锅中反应液温度在50～70℃，控制反应pH=3.8～4.1直至反应结束。反应结束后用焦磷酸钠溶液调节终点pH=4.6～4.8。

3）洗涤离心工序

充分反应后的物料经反应锅底部放入吊带离心机中进行离心，固液分离后在离心机内边离心边用纯水洗涤物料15min以上；洗涤完毕后继续离心甩干30min以上。分离后的母液和洗涤水进入滤池地槽，再经泵泵入滤液储槽暂存，滤液供五钠车间使用。

4）干燥工序

焦磷酸铜固体经转运至双锥干燥器，干燥器夹套中通入蒸气加热，控制温度在50～100℃进行真空干燥，直至产品含量合格。合格后的焦磷酸铜产品从双锥干燥器卸料到成品中转料仓。

5）包装工序

含量合格的焦磷酸铜由成品中转料仓进入粉碎机进行粉碎后进入成品料仓。成品料仓中的焦磷酸铜经取样分析，检测合格后进行成品包装。

（2）车用尿素

1）化料工序

工艺水自纯水箱来，经纯水泵连接的电子流量计计量后进入配液箱；配液箱进水完成后，打开配液箱的曝气装置，调节曝气压力和曝气时间；工业尿素从库房经行车转运到投料现场，通过计量后，由位于配液箱顶部的投料仓投料，投料完成后，持续曝气，在曝气搅拌的条件下化料30min后停止曝气，配液箱中的物料等待进入均质工序。

2）均质工序

配液箱中的尿素溶液通过输液泵进入到均质工序，均质工序含有两个均质箱，两个均质箱联动设计，自动控制，均质箱一物料进满后，控制器将切换物料走向，停止对均质箱一进料，转而向均质箱二进料；两个均质箱均采用自动曝气搅拌均质，物料进入均质箱前先经过一个简易的过滤阀，除去尿素溶液中的大型机械杂质。均质好的物料将进入脱色工序。

3）过滤脱色工序

均质后的尿素溶液通过一级提纯增压泵的输送进入过滤脱色工序，该工序由粗过滤器、脱色塔和精密过滤器组成，尿素溶液进入粗过滤器后，能够有效分离溶液中的细小机械杂质；经过除杂的尿素溶液以恒定的流速经过脱色塔，在脱色塔中可以有效的除掉尿素溶液中的有机杂质和颜色；从脱色塔出来的尿素溶液经过特制的精密过滤器，可以有效去除尿素溶液中≥5μm的残留物质，同时确保脱色塔内物质的外溢，保证提纯系统的正常运行。精密过滤器出来的尿素溶液进入下一个工序。

4）一级提纯工序

一级提纯工序包括三个提纯塔，由两个阴床和一个阳床构成，当过滤脱色后的尿素溶液以恒定速率进入阳床时，塔内的树脂将吸附交换掉尿素溶液中的阳离子，达到去除尿素溶液中金属杂标的目的，从阳床中出来的尿素溶液紧接着进入阴床，塔内的树脂同样的吸附交换掉尿素溶液中的阴离子；经过一级提纯后的尿素溶液的电导率≤200.00μS/cm，作为半成品进入到半成品灌中暂存。

5）二级提纯工序

二级提纯工序包括一台增压泵和两个混合提纯塔，混合床一备一用，半成品箱中的尿素溶液经过二级提纯增压泵后，从混合床的顶部以固定流速进入塔内，与塔内均匀分布的混合树脂进行离子交换，再由混合床底部流出，从混合床出来的电导率≤20.00μS/cm的尿素溶液直接进入成品箱，即为合格产品车用尿素溶液。

#### 3.1.1.11 塑料制品车间

将注塑原料放在注塑机料斗内，加热熔化，用螺杆将熔化后的原料注入储料缸内，再用液压注射进入模具冷却成型，经整型和剪去边角料后，按质量要求检测后即得成品。

#### 3.1.1.12 包装车间

盐酸、硝酸、硫酸及散水储罐位于高位平台，利用自流原理进行产品包装，尾气采用成套设备进行处理达标后放空。包装台的冲洗水先流入车间一层的废水池，预处理后，泵送至全厂污水处理站。

### 3.3.2污染物处置及排放情况

1、废水产生及排放

重庆万盛川东化工有限公司废水主要包括各装置产生的生产废水、设备地面冲洗水、科研废水和厂区生活污水等。磷酸车间、甲酸车间、三氯化磷氧磷车间、五钠车间、六钠车间、二甲酸钾氰酸钠车间设中和池，废水经中和处理后回用。“三酸”车间、“两水”车间、包装车间和无机试剂车间设废水收集井，收集井收集后经泵打入污水处理站处理，处理达标后小部分回用于车间，大部分排入园区污水处理站处理；设备地面冲洗水及科研废水、生活污水也进入厂区污水处理站处理，处理达标后的废水进入园区污水处理站。

污水处理站：污水处理规模为1000m3/h。生产废水采用“化学除磷+A2/O生物处理+曝气生物滤池+消毒”工艺，经深度处理后达标后排入园区污水处理站。

- 废气

重庆万盛川东化工有限公司外排废气主要包括：磷酸生产线、甲酸生产线、六钠生产线、五钠生产线、三氯化磷和三氯氧磷生产线、食品磷酸生产线、焦磷酸铜生产线等产生的废气。

本项目工艺废气主要为颗粒物、酸、碱性气体，其废气治理措施主要分三大类：（1）颗粒物大多采用布袋除尘器处理；（2）酸、碱性气体根据具体情况分别采用水洗塔、碱洗塔、酸洗塔处理；（3）粉尘和二氧化硫混合气体的采用旋风除尘+布袋除尘+碱洗塔处理。

- 固废

重庆万盛川东化工有限公司危险废物主要是各生产线上产生的废渣、煤焦油、含酚废液、废活性炭、废机油、含油废棉纱和废手套等危险废物，生产过程中产生的危险废物，能回收的尽量考虑回收利用，不能利用的用防渗容器盛装并做好标志分类存放于危废间，并定期委托有资质单位进行无害化处理。公司现建有危废间，有各类标识、标牌，但目前无防渗措施。

## 3.4 涉及环境风险物质情况

### 3.4.1 环境风险物质识别

根据企业的原辅材料、产品及“三废”情况，根据风险源涉及的风险物质的最大储存量，对照突发环境事件风险评估指南，以及《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）附录A临界量所涉及危化品，识别出发生事故后可能对环境产生风险的物质见表3.4-1。

表3.4-1 企业储存的化学物质统计汇总表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 物理 性状 | 主要危险特性 |  |  |  | 是否属于 风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 毒性 | 腐蚀性 | 易燃性 | 易爆性 |  |
| 1 | 黄磷 | 12185-10-3 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉水风险物质 |
| 2 | 甲酸 | 64-18-6 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 可燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 3 | 磷酸 | 7664-38-2 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 4 | 三氯化磷 | 7719-12-2 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 可燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 5 | 三氯氧磷 | 10025-87-3 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 6 | 氰酸钠 | 917-61-3 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉水风险物质 |
| 7 | 焦磷酸铜 | 10102-90-6 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉水风险物质 |
| 8 | 盐酸 | 7647-01-0 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 9 | 硝酸 | 7697-37-2 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 助燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 10 | 硫酸 | 7664-93-9 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 11 | 氨水 | 1336-21-6 | 液体 | — | 腐蚀性 | — | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 12 | 双氧水 | 7722-84-1 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉水风险物质 |
| 13 | 乙醇 | 64-17-5 | 液体 | — | — | 易燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 14 | 甲苯 | 108-88-3 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 15 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 16 | 丙酮 | 67-64-1 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 17 | 异丙醇 | 67-63-0 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 18 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 19 | 甲醛 | 500-00-0 | 气体 | 有毒 | 腐蚀性 | 可燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 20 | 硝酸钠 | 7631-99-4 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | 易爆 | 涉水风险物质 |
| 21 | 液氯 | 7782-50-5 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气风险物质 |
| 22 | 硫化钠 | 1312-82-2 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉水风险物质 |
| 23 | 硝酸铜 | 3251-23-8 | 固体 | 有毒 | — | 易燃 | 易爆 | 涉水风险物质 |
| 24 | 甲烷（天然气） | 74-82-8 | 气体 | — | — | 易燃 | 易爆 | 涉气风险物质 |
| 25 | 五硫化二磷 | 1314-80-3 | 固态 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 26 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 气态 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气风险物质 |
| 27 | 五氧化二磷 | 1314-80-3 | 固态 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | — | 涉水风险物质 |
| 28 | 二氧化氮 | 10102-44-0 | 气态 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 29 | 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉水风险物质 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附表A判定，硫化钠、亚硝酸钠属于第八部分其他类物质及污染物（390.危害水环境物质（急性毒性类别：急性1，慢性毒性类别：慢性1）；硫化钠、三氯氧磷、硝酸钠、双氧水、氰酸钠、亚硝酸钠属于第八部分其他类物质及污染物（389.健康危险急性毒性物质（类别：2、类别3）。

原辅材料以及产品中三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、尿素、甲酸钠、甲酸钾、氧气、焦磷酸钠、煤等不属于高毒性物质，且不属于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附表A所列风险物质；故未将上述物质辨识为环境风险物质。

风险物质存在区域及储存量见表3.4-2。

表3.4-2  风险物质存放区域及储存量情况表

| 序号 | 存放区域 | 名称 |  | 最大储存量（t） | 包装方式 | 风险物质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料罐区 | 黄磷 |  | 785.25 | 只做原料 | 涉水风险物质 |
| 2 | 甲酸堆场 | 甲酸 |  | 368.3 | 塑料桶装或储罐 | 涉气、涉水风险物质 |
| 3 | 磷酸堆场、原料罐区 | 磷酸 | 85%磷酸 | 1760.6 | 塑料桶装或储罐 | 涉气、涉水风险物质 |
|  |  |  | 食品磷酸 | 500 |  |  |
| 4 | 三氯化磷储罐 | 三氯化磷 |  | 166 | 桶装 | 涉气、涉水风险物质 |
| 5 | 三氯氧磷储罐 | 三氯氧磷 |  | 83 | 桶装 | 涉气、涉水风险物质 |
| 6 | 成品库 | 氰酸钠 |  | 200 | 袋装 | 涉水风险物质 |
| 7 | 成品库 | 焦磷酸铜 |  | 17 | 袋装 | 涉水风险物质 |
| 8 | 原料罐区、试剂库房 | 盐酸 | 31.5%盐酸 | 383.85 | 桶装或瓶装 | 涉气、涉水风险物质 |
|  |  |  | 试剂盐酸 | 17 |  |  |
| 9 | 原料罐区、试剂库房 | 硝酸 | 98%硝酸 | 174.65 | 桶装或瓶装 | 涉气、涉水风险物质 |
|  |  |  | 试剂硝酸 | 17 |  |  |
| 10 | 原料罐区、试剂库房 | 硫酸 | 98%硫酸 | 97.7 | 桶装或瓶装 | 涉气、涉水风险物质 |
|  |  |  | 74%硫酸 | 239.2 |  |  |
|  |  |  | 试剂硫酸 | 17 |  |  |
| 11 | 原料罐区、试剂库房 | 氨水 | 18%氨水 | 147.85 | 桶装或瓶装 | 涉气、涉水风险物质 |
|  |  |  | 试剂氨水 | 17 |  |  |
| 12 | 中转罐、试剂库房 | 双氧水 | 27.5%双氧水 | 79.75 | 桶装或瓶装 | 涉水、涉气风险物质 |
|  |  |  | 试剂双氧水 | 17 |  |  |
| 13 | 原料罐区、试剂库房 | 乙醇 |  | 173 | 桶装或瓶装 | 涉气、涉水风险物质 |
| 14 | 危化库 | 甲苯 |  | 17 | 玻瓶 | 涉气、涉水风险物质 |
| 15 | 危化库 | 二甲苯 |  | 1.67 | 玻瓶 | 涉气、涉水风险物质 |
| 16 | 危化库 | 丙酮 |  | 16.67 | 玻瓶 | 涉气、涉水风险物质 |
| 17 | 危化库 | 异丙醇 |  | 1.2 | 玻瓶 | 涉气、涉水风险物质 |
| 18 | 危化库 | 三氯甲烷 |  | 1.75 | 玻瓶 | 涉气、涉水风险物质 |
| 19 | 危化库 | 甲醛 |  | 3.3 | 玻瓶 | 涉气、涉水风险物质 |
| 20 | 原料库 | 硝酸钠 |  | 20.2 | 袋装 | 涉水风险物质 |
| 21 | 液氯仓库 | 液氯 |  | 14 | 钢瓶 | 涉气风险物质 |
| 22 | 原料库 | 硫化钠 |  | 0.2 | 袋装 | 涉水风险物质 |
| 23 | 车间内部 | 硝酸铜 |  | 12.6 | 玻瓶 | 涉水风险物质 |
| 24 | 工艺设备管线 | 甲烷（天然气） |  | 0.05 | — | 涉气风险物质 |
| 25 | 工艺设备管线 | 五硫化二磷 |  | 不储存 | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 26 | 工艺设备管线 | 硫化氢 |  | 不储存 | — | 涉气风险物质 |
| 27 | 工艺设备管线 | 五氧化二磷 |  | 不储存 | — | 涉水风险物质 |
| 28 | 工艺设备管线 | 二氧化氮 |  | 不储存 | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 29 | 工艺设备管线 | 亚硝酸钠 |  | 不储存 | — | 涉水风险物质 |

根据上表可知，项目涉及的环境风险物质为：黄磷、磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、双氧水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、液氯、硫化钠、硝酸铜、三氯氧磷、硝酸钠、五硫化二磷、硫化氢、五氧化二磷、二氧化氮、亚硝酸钠、氰酸钠、天然气、焦磷酸铜等。风险物质主要理化性质及其危害见附件1。

### 3.4.2 环境风险单元划分

环境风险源是指在生产、储存、流通、销售、使用等过程中，可能产生或导致环境敏感点受到潜在环境风险的装置与设施。环境风险单元是指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属于一个企业且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。

据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），并结合企业内生产工艺、装置分布及环境风险物质存储使用情况，划分风险单元，风险单元的详细情况见表3.4-3。

表3.4-3  环境风险单元基本信息表

| 序号 | 风险单元 | 涉及风险物质 | 风险单元装置 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸车间 | 黄磷、硫化钠、磷酸、氢氧化钠、五氧化二磷、五硫化二磷、硫化氢 | 磷酸生产线燃磷塔、磷酸生产线水合塔 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 2 | 甲酸车间 | 磷酸、液碱、甲酸 | 反应锅、蒸馏釜 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 3 | 六钠车间 | 磷酸 | 干燥聚合炉 | 可能发生高温烫伤，对人造成危害 |
| 4 | 五钠车间 | 硝酸钠、磷酸、液碱 | 聚合炉 | 可能发生高温烫伤，对人造成危害 |
| 5 | 三氯化磷、三氯氧磷车间 | 三氯化磷、三氯氧磷、液氯、氯气、氢氧化钠 | 司磷罐、氯气缓冲罐、氯化釜、氧磷反应釜 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 6 | 二甲酸钾、氰酸钠车间 | 天然气、氨气、氨水、磷酸、液碱、甲酸 | 分解釜 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 7 | “三酸”车间 | 硫酸、盐酸、硝酸、二氧化氮、亚硝酸钠 | 试剂盐酸蒸发器、精馏塔试剂硝酸蒸发器、精馏塔试剂硫酸蒸发器、精馏塔 | 可能发生化学灼伤、高温烫伤，对人造成危害 |
| 8 | “两水”车间 | 双氧水、丙酮、无水乙醇、稀氨水 | 试剂氨水蒸发器组 | 可能发生化学灼伤、高温烫伤，对人造成危害 |
| 9 | 试剂包装车间 | 甲醛、三氯甲烷、硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、甲酸、氢氧化钠 | 分装设施 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 10 | 无机试剂车间 | 硝酸铜 | 硝酸铜储槽 | 可能发生中毒事故，对人造成危害 |
| 11 | 原料罐区 | 丙酮、乙醇、异丙醇、氨水、浓硫酸、稀硫酸、盐酸、浓硝酸、磷酸、液碱、黄磷 | 储罐 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 12 | 试剂成品库 | 氰酸钠、甲酸钾、焦磷酸铜、车用尿素、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠 | — | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 13 | 危化库 | 甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、甲醛、甲酸、乙醇、双氧水、氨水、三氯甲烷、硝酸 | — | 可能发生火灾、爆炸、中毒、化学灼伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 14 | 危废间 | 废矿物油、含酚废液、煤焦油、废活性炭 | — | 可能发生火灾、爆炸、中毒。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |

### 3.4.3 环境风险源识别

根据单元涉及的风险物质的最大储存量，对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）附录A“突发环境事件风险物质及临界量清单”，判断储存风险物质的生产单元是否构成环境风险源。

由表上表3.4-3及结合实际可知重庆万盛川东化工有限公司现有的环境风险源有：磷酸车间、甲酸车间、六钠车间、五钠车间、三氯化磷、三氯氧磷车间、二甲酸钾氰酸钠车间、“三酸”车间、“两水”车间、试剂包装车间、无机试剂车间、原料罐区、成品库、危化库、危废间。

## 3.5与前次风险评估报告的差异分析

### 3.5.1前次风险评估报告提出的防控措施落实情况

《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件风险评估报告》（2018年），通过现场排查和风险评估，共提出了6条整改意见，经现场核查，企业整改内容未完善。具体整改情况见表3.5-1。

表3.5-1  2018年版风评报告问题落实情况一览表

| 序号 | 存在风险问题 | 问题落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照表5.1-1制定相关环境风险管理制度；制定环境风险和应急管理的宣传和培训的长期计划 | 已落实 |
| 2 | 完善收集池标识标牌；“两水”车间的生产双氧水工艺段装双氧水桶截流措施完善 | 已落实 |
| 3 | 增加原料罐区的盐酸卸料处围挡；应急池需要挂“开、关”牌 | 已落实 |
| 4 | 清理六钠车间的收集池里以及原料罐区卸料处围挡里的积水；完善氰酸钠车间的生产区围堰 | 已落实 |
| 5 | 危废暂存间危废及时转运 | 已落实 |
| 6 | 各风险单元设置吸油棉、沙袋 | 已落实 |

### 3.5.2与前次风险评估报告结果差异

与前次风险评估报告结果差异见下表3.5-2。

表3.5-2 两次评估结果差异统计表

| 序号 | 项目名称 | 2021年版报告评估结果 | 本次评估结果 | 差异描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险物质 | 黄磷、磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、双氧水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、液氯、硫化钠、硝酸铜、五硫化二磷、硫化氢、五氧化二磷、二氧化氮、亚硝酸钠、三氯氧磷、硝酸钠、焦磷酸铜、氰酸钠、天然气 | 黄磷、磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、双氧水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、液氯、硫化钠、硝酸铜、五硫化二磷、硫化氢、五氧化二磷、二氧化氮、亚硝酸钠、三氯氧磷、硝酸钠、焦磷酸铜、氰酸钠、天然气 | 无差异 |
| 2 | 环境风险单元 | 磷酸车间、甲酸车间、六钠车间、五钠车间、三氯化磷、三氯氧磷车间、氰酸钠车间、“三酸”车间、“两水”车间、试剂包装车间、无机试剂车间、原料罐区、成品库、危化库、危废间 | 磷酸车间、甲酸车间、六钠车间、五钠车间、三氯化磷、三氯氧磷车间、二甲酸钾氰酸钠车间、“三酸”车间、“两水”车间、试剂包装车间、无机试剂车间、原料罐区、成品库、危化库、危废间 | 氰酸钠车间风险单元变更为二甲酸钾、氰酸钠车间 |
| 3 | 环境风险等级 | 重大风险等级 | 重大风险等级 | 无变化 |

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

### 3.6.1环境风险单元及现有风险防控措施分析

对于各风险单元，川东化工设置了相应的风险防范措施，现有风险防控措施见表3.6-1。

表3.6-1  现有风险防控措施一览表

| 序号 | 环境风险单元名称 | 检查目录 | 现有风险防控与应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸车间 | 截流措施 | 设置了围堰或截流沟 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 设有中和池，且厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 清净下水通过雨水管网排放 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 车间设有废水中和池，中和处理后回用，不外排。 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 有毒气体报警器：硫化氢21个 |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施满足环评提出风险防控措施要求。 |
| 2 | 甲酸车间 | 截流措施 | 设置了围堰或截流沟 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 设有中和池，且厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 车间设有废水中和池，中和处理后回用，不外排。 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 有毒气体报警器：甲酸33个 |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施满足环评提出风险防控措施要求。 |
| 3 | 六钠车间 | 截流措施 | 设置了围堰或截流沟 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 设有事故收集井2.6m3，且厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 清净下水通过雨水管网排放 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 车间设有废水中和池，中和处理后回用，不外排。 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 可燃气体报警器：氢气5个 有毒气体报警器：一氧化碳9个 |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施满足环评提出风险防控措施要求 |
| 4 | 五钠车间 | 截流措施 | 设置了围堰或截流沟 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 设有事故废水收集井，厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 清净下水通过雨水管网排放 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 车间设有废水中和池4.5m3，中和处理后回用，不外排。 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 可燃气体报警器：氢气5个 有毒气体报警器：一氧化碳5个 |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施满足环评提出风险防控措施要求 |
| 5 | 三氯化磷/氧磷车间 | 截流措施 | 设置了围堰或截流沟，有沙池 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 设有中和池，厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 车间设有废水中和池4.5m3，中和处理后回用，不外排。 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 有毒气体报警器：氯气21个 |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施满足环评提出风险防控措施要求 |
| 6 | 二甲酸钾、氰酸钠车间 | 截流措施 | 设有围堰或截流沟 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 设有事故废水收集井，厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 清净下水通过雨水管网排放 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 车间设有废水中和池，中和处理后回用，不外排。 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 可燃气体报警器：天然气5个 有毒气体报警器：一氧化碳11个、氨气20个 |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施满足环评提出风险防控措施要求 |
| 7 | 三酸车间 | 截流措施 | 设有围堰或截流沟 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 设有中和池，厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 车间设有废水收集井，收集后经泵打入厂区污水处理站处理，生产废水总排口有监控设施。 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | / |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施满足环评提出风险防控措施要求 |
| 8 | 两水车间 | 截流措施 | 设有截流沟 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 设有中和池, 厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统 防控措施 | 不涉及 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统 防控措施 | 车间设有废水收集井，收集后经泵打入厂区污水处理站处理，生产废水总排口有监控设施。 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 可燃气体报警器：乙醇,丙酮6个 有毒气体报警器：氨气18个 |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施基本满足环评提出风险防控措施要求 |
| 9 | 试剂包装车间 | 截流措施 | 涉及液体生产线的部分设置了围堰或截流沟 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 设有中和池，厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 车间设有废水收集井，收集后经泵打入厂区污水处理站处理，生产废水总排口有监控设施。 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | / |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施基本满足环评提出风险防控措施要求 |
| 10 | 无机试剂车间 | 截流措施 | 设有围堰或截流沟 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 设有事故废水收集井，厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 车间设有废水收集井，收集后经泵打入厂区污水处理站处理，生产废水总排口有监控设施。 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | / |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施满足环评提出风险防控措施要求。 |
| 11 | 原料罐区 | 截流措施 | 设置了≥1.2m高的围堰，有沙池 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 无生产废水产生 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 可燃气体报警器：异丙醇、乙醇、丙酮5个 有毒气体报警器：氨气1个 |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施满足环评提出风险防控措施要求。 |
| 12 | 危化库 | 截流措施 | 设有围堤 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 无生产废水产生 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 可燃气体报警器：三氯甲烷2个、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、甲酸、乙醇3个 有毒气体报警器：氨气2个、甲醛3个 |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施满足环评提出风险防控措施要求。 |
| 13 | 危废间 | 截流措施 | 设有围堤 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 无生产废水产生 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | / |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施基本满足环评提出风险防控措施要求。 |
| 14 | 试剂成品库 | 截流措施 | 无截流措施 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 厂区设事故废水收集池（有效容积3000m3） |
|  |  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及 |
|  |  | 雨水系统防控措施 | 厂区设置有雨污切换阀。 |
|  |  | 生产废水系统防控措施 | 无生产废水产生 |
|  |  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | / |
|  |  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施基本满足环评提出风险防控措施要求。 |

各建设项目均取得环境影响评价批复，环评批复意见落实情况见表3.6-2。

表 3.6-2 环评批复意见落实情况一览表

| 项目名称 | 环评批复意见提出的风险防控措施 | 实际落实情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年产精细化学品20万吨 | 每个罐组（共三组）均设置围堰，围堰高度1.2m，围堰有效容积均不低于罐组内最大储罐容积；液体储罐设液位高低报警器；围堰外均设雨水、污水切换阀；设置砂池，储存足量的应急用砂。 设置事故池，事故池有效容积不小于2000 m3；汽车装卸区设废水井及截水沟。 厂区污水、雨水管道设置雨污切换阀，发生事故时泄露废液及消防废水需处理达标后后才能排放；雨、污管道出口处设闸阀，发生事故时立即关闭出厂雨、污管道出口。 在罐区、生产车间设有毒气体报警器；在涉及煤气、天然气的车间及建筑物内设可燃气体报警器；在涉及煤气、天然气的车间及建筑物内设可燃气体报警器。 厂区设置双回路电源及备用电源，以保证正常生产和事故应急。 厂区最高处设立风向标，设事故撤离指示标。 配置应急监测设备，配备收集废物的专用容器、灭火器、备用泵、软管等应急材料。 编制突发环境事件应急预案，并在投产前向环保局报送备案。 | 1、生产车间及罐区均设置围堰或导流沟，罐区围堰高度≥1.2m，围堰有效容积均大于罐组内最大储罐容积。液体储罐设设液位高低报警器。 2、厂区设事故池（有效容积3000m3）。 3、厂区污水、雨水管道设置雨污切换阀，生产废水经车间收集井收集后排入厂区污水处理站处理，且生产废水总排放口有监视设施，污水经处理达标后排放。 4、厂区设氢气气体报警器10个；硫化氢气体报警器21个；氯气气体报警器21个；一氧化碳气体报警器44个；氨气气体报警器41个；天然气气体报警器10个；异丙醇、乙醇、丙酮报警器11个；三氯甲烷报警器2个；甲苯、二甲苯、丙酮报警器3个、甲醛报警器3个；甲酸报警器33个。 5、厂区设置双回路电源及备用电源。 6、厂区在煤气站旁边最高处设有风向标。 7、配备了较完善的应急物资。 8、编制突发环境事件应急预案。 | 无 |

## 3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1 应急物资与装备

根据应急物资储备要求，企业应配置有消防及个体救援、防护设备。针对风险源现场应急物资的配备，管理员负责向管理人员提交应急救援装备和物资准备需求计划。救援物资布置遵循就近、便利、充足、合理原则。定期清点物资数量及评价布置位置的合理性，对物资质量定期巡检。企业现有的应急物资，见表3.7-1所示。

表3.7-1  现有应急资源配备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防尘口罩 | 个 | 200 | 个人、仓储部 | 车间主任、仓储部 |
| 2 | 空气呼吸器 | 套 | 10 | 化磷应急柜、安环部 | 廖永忠、刘光明 |
| 3 | 应急手电筒 | 具 | 15 | 个人、仓储部 | 李琳 |
| 4 | 室内消火栓 | 个 | 355 | 相关车间 | 刘光明 |
| 5 | 消防桩 | 个 | 43 | 室外 | 刘光明 |
| 6 | 可燃、有毒气体报警器 | 套 | 40 | 相关车间 | 车间主任 |
| 7 | 消防水带 | 盘 | 400 | 室内消火栓、仓储部 | 刘光明 |
| 8 | 事故应急池 | 立方米 | 3000 | 应急池 | 机动车间 |
| 9 | 电工工具 | 套 | 20 | 节能计量部 | 李昊 |
| 10 | 干粉灭火器 | 具 | 800 | 各设置点 | 各个车间主任 |
| 11 | 应急喷淋洗眼器 | 套 | 60 | 相关岗位 | 各个车间主任 |
| 12 | 防酸碱手套 | 双 | 500 | 个人、仓储部 | 谭韬 |
| 13 | 防毒面罩 | 具 | 50 | 车间、仓储部 | 谭韬 |
| 14 | 换气扇 | 台 | 50 | 各个车间 | 各个车间主任 |
| 15 | 耐酸围腰 | 条 | 200 | 个人、仓储部 | 各个车间主任 |
| 16 | 应急值班车 | 辆 | 2 | 厂区 | 肖禹水 |
| 17 | 消防铲 | 把 | 50 | 各应急沙池、仓储部 | 刘世华 |
| 18 | 防化服 | 套 | 4 | 化磷应急柜、安环部 | 廖永忠、刘光明 |
| 19 | 应急沙池 | 个 | 20 | 各相关地点 | 刘世华 |
| 20 | 应急灯 | 个 | 100 | 各车间 | 刘世华 |
| 21 | 防酸碱靴 | 双 | 120 | 个人、仓储部 | 各车间主任 |
| 22 | 消防桶 | 个 | 50 | 各应急沙池、仓储部 | 刘世华 |
| 23 | 消防水枪 | 把 | 360 | 室内消火栓、仓储部 | 刘光明 |
| 24 | 防酸碱服 | 套 | 10 | 仓储部 | 谭韬 |
| 25 | 对讲机 | 台 | 50 | 各岗位 | 各车间主任 |
| 26 | 防护眼镜 | 副 | 120 | 个人、仓储部 | 各车间主任 |
| 27 | 毛巾 | 张 | 300 | 各岗位、仓储部 | 各车间主任 |
| 28 | 便携式有毒气体报警器 | 套 | 8 | 各生产岗位 | 各车间主任 |
| 29 | 医用急救箱 | 套 | 21 | 各岗位 | 各车间主任 |

### 3.7.2 应急队伍

重庆万盛川东化工有限公司发生突发环境事故时，成立应急指挥部，下设综合协调组、应急处置组、警戒疏散组，负责组织突发环境事件应急处置工作，由总经理方云飞任现场总指挥，副总经理邹志华和工程技术总监李建鸿任副总指挥。当应急指挥长丧失指挥职能时，由副总指挥自动接替。夜间紧急指挥系统，由值班保安组成临时指挥系统，在应急指挥部人员未到之前行使指挥系统职责、权力，并负责向应急指挥部汇报事故、抢险等有关情况。各处置人员在临时指挥系统的组织指挥下按常规运行，直到应急指挥部人员赶到。

本企业环境风险应急组织

总指挥

指挥长：方云飞

电话：13508306315

副指挥长：邹志华、李建鸿

联系电话：13629700616、15902314511

应急办公室

电话：13594011327

应急处置组

组长：肖禹水

电话：15023304728

警戒疏散组

组长：陈世益

电话：13594011327

综合协调组

组长：李建

电话：13883156676

环境监测组

组长：陈美健

电话：15902320213

警戒疏散组

组长：高  晗

电话：15215039151

图3.7-1应急组织机构图

（一）应急指挥部机构设置

1、各部门主要负责人组成应急指挥部成员，公司总经理为指挥长，公司副总经理和工程技术总监为副指挥长；

2、应急指挥部下设5个小组：综合协调组、应急处置组、警戒疏散组、环境监测组、医疗救护组。

（二）应急指挥部职责

1、制定应急处置方案；

2、组织统一安排、组织救援预案的实施；

3、负责事故应急处置组指挥工作，根据应急处置组需要合理配置人、财、物资源，积极组织应急处置组工作，防止事故扩大；

4、核实遇险、遇难人员，汇报和通报事故有关情况，向上级救援机构发出救援请求；

5、随时和事故现场指挥人员保持联系，发布救援指令；

6、宣布现场抢险工作结束，制定恢复生产安全措施；

7、做好稳定社会秩序、伤亡人员的善后和安抚工作，接受上级有关部门的指导，配合有关部门进行事故调查处理工作。

8、宣布启动、终止应急预案。

表3.7-2  应急组织机构组成人员及职责

| 序号 | 应急 组织机构 | 职务 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥部 | 总指挥 | 方云飞 | 总经理 | 13508306315 |
|  |  | 副指挥 | 邹志华 | 副总经理 | 13629700616 |
|  |  |  | 李建鸿 | 工程技术总监 | 15902314511 |
|  |  | 成 员 | 颜先平 | 质量技术副总监 | 13608322831 |
|  |  |  | 肖禹水 | 总经理助理 | 15023304728 |
|  |  |  | 李 建 | 行政副总监 | 13883156676 |
|  |  |  | 罗龙端 | 财务副总监 | 18996107086 |
|  |  |  | 梅述云 | 总经理助理 | 15923321821 |
|  |  |  | 王赐刚 | 研究所所长 | 15111927018 |
|  |  |  | 陈世益 | 安全环保部部长 | 13594011327 |
|  |  |  | 李 昊 | 电控部部长 | 13883184665 |
|  |  |  | 梁 玻 | 设备部部长 | 13883522621 |
|  |  |  | 黄华斌 | 技术部部长 | 13883404028 |
| 2 | 现场处置组 | 组 长 | 肖禹水 | 总经理助理 | 15023304728 |
|  |  | 副组长 | 值班主任 |  |  |
|  |  | 成 员 | 唐隆彬 | 钠盐车间主任 | 13452478068 |
|  |  |  | 胡 畔 | 钠盐车间副主任 | 13883988541 |
|  |  |  | 白 逸 | 机动车间主任 | 13628461638 |
|  |  |  | 杨 红 | 两酸车间主任 | 13983414929 |
|  |  |  | 任文俊 | 两酸车间副主任 | 15826017786 |
|  |  |  | 王 忠 | 两酸车间副主任 | 15902332375 |
|  |  |  | 王科兵 | 包装车间副主任 | 13500358077 |
|  |  |  | 任 双 | 试剂车间主任 | 13658308299 |
|  |  |  | 梅述云 | 总经理助理 | 15923321821 |
|  |  |  | 杨世荣 | 精细车间副主任 | 13452890538 |
|  |  |  | 金 鑫 | 包装车间副主任 | 18290539855 |
|  |  |  | 匡列豪 | 精细车间主任 | 13996037867 |
|  |  |  | 曾 红 | 钠盐车间副主任 | 13527448978 |
|  |  |  | 傅正堂 | 精细车间副主任 | 13983091503 |
|  |  |  | 陈德鹏 | 试剂车间副主任 | 18725631918 |
|  |  |  | 李志远 | 塑料车间主任 | 13594623285 |
| 3 | 综合协调组 | 组 长 | 李 建 | 行政副总监 | 13883156676 |
|  |  | 副组长 | 罗龙端 | 财务副总监 | 18996107086 |
|  |  | 成 员 | 谭 韬 | 仓储部部长 | 13637797779 |
|  |  |  | 李 琳 | 仓储部副部长 | 13527306816 |
|  |  |  | 李 昊 | 电控部部长 | 13883184665 |
|  |  |  | 梁 玻 | 设备部部长 | 13883522621 |
|  |  |  | 陈启勤 | 设备部副部长 | 13452966906 |
|  |  |  | 潘明强 | 电控部副部长 | 15922884518 |
|  |  |  | 傅建春 | 行政部副部长 | 13635402889 |
| 4 | 警戒疏散组 | 组 长 | 陈世益 | 安全环保部部长 | 13594011327 |
|  |  | 副组长 | 周 凯 | 安全环保部副部长 | 13883690644 |
|  |  | 成 员 | 王 峰 | 安全环保部副部长 | 13983117913 |
|  |  |  | 廖永忠 | 调度中心副主任 | 13452048344 |
|  |  |  | 娄 毅 | 安全环保专员 | 17623012868 |
| 5 | 环境监测组 | 组 长 | 陈美健 | 质检中心主任 | 15902320213 |
|  |  | 成 员 | 呙长芬 | 质检中心副主任 | 13996385223 |
|  |  |  | 周 游 | 研发部部长 | 18591299660 |
| 6 | 医疗救护组 | 组 长 | 高 晗 | 质管部部长 | 15215039151 |
|  |  | 副组长 | 杨 波 | 供销部部长 | 13808321429 |
|  |  | 成 员 | 李忠坤 | 安全环保部医务专员 | 13527396554 |
|  |  |  | 朱建华 | 财务部副部长 | 13647680009 |

（2）公司外部应急相关部门电话

企业外部应急单位联系电话见表3.7-3所示：

表3.7-3 外部救援单位联系电话

| 序号 | 单 位 | 应急联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安部门 | 110 |
| 2 | 消防大队 | 119 |
| 3 | 医疗救护 | 120 |
| 4 | 重庆市万盛经开区生态环境局 | 023-85278797 |
| 5 | 重庆市万盛经开区应急管理局 | 023-81711925 |
| 6 | 重庆市环境保护局 | 023-89181997 |
| 7 | 重庆市生态环境监测中心 | 023-88521209 |
| 8 | 重庆市应急管理局 | 023-67511625 |
| 9 | 重庆市人民政府值班电话 | 63852702、89016933 |
| 10 | 环保热线 | 12369 |
| 11 | 万盛南桐总医院 | 023-48340120 |
| 12 | 万盛区中医院 | 023-48271701 |
| 13 | 万盛区人民医院 | 023-81711607 |
| 14 | 工业园区管委会 | 48263369 |

- 4 突发环境事件及其后果分析

## 4.1 突发环境事件情景分析

### 4.1.1 收集国内同类企业突发环境事件资料

通过查阅资料和数据，同类典型事故统计见4.1-1。

表4.1-1   同类典型事故案例

| 序号 | 单位 | 事故时间 | 事故经过和危害后果 | 事故 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北某化工集团公司汽运公司 | 2002.9.19 | 载满45桶黄磷的汽车为避让横穿公路行人紧急刹车，因车速较快，加上转向过急，使右侧车箱板脱落，造成18桶黄磷散落到车外，并造成1名行人前额受伤。事故发生后，李某立即拦车将其送往高岗医院进行抢救，并与汽运公司联系。公司随即派人前往出事地点。因没有对散落黄磷进行仔细查看，而是急于前往高岚医院，致使一黄磷桶因落地时被撞破，桶内的水流尽后发生黄磷自燃，引起大火。该事故造成黄磷损失达3.68t，18个包装桶报废，车辆严重受损，直接经济损失达4万元左右。 | 泄漏 |
| 2 | 江西三美化工厂 | 2017.1.24 | 江西省兴国县江西三美化工有限公司新进原料发烟硫酸卸入储罐时发生放热反应，造成部分水蒸气和烟气外泄。事故共造成2人死亡，36人住院治疗(其中6人重伤) | 泄漏、中毒 |
| 3 | 浙江省温州市西区一化工厂 | 2011.7.5 | 浙江省温州市区西北部中国鞋都二期内的一化工厂发生氯化氢泄漏事故，附近居民和工厂的工人先后出现头晕、反胃、呕吐等现象，部分群众紧急疏散或撤离。 | 泄漏，中毒 |
| 4 | 河北省沧州市利兴特种橡胶股份有限公司 | 2017.5.13 | 河北省沧州市利兴特种橡胶股份有限公司发生的氯气泄漏事故，导致该公司现场员工及附近人员中毒，周边群众1000余人被紧急疏散，事故造成2人死亡、25人入院治疗。 | 泄漏、中毒 |
| 5 | 渝遂高速 | 2016.4.7 | 渝遂高速重庆往潼南方向距田家出口500米处，发 生一起工业甲酸运输车侧翻事故，造成甲酸泄漏 | 泄漏 |

- 重庆万盛川东化工有限公司近三年内，未发生过环境污染事件。正上述案例可以表明事故发生的原因主要集中在以下几方面：

- （1）操作人员违规操作。

- （2）未建立有效的风险事故应急预案，未设有相应的风险防控措施。

- 本企业应在吸取以上案例教训的基础上，加强自身安全生产管理工作，杜绝同类事故的重复发生。

### 4.1.2 提出所有可能发生突发环境事件情景

结合同类行业污染事故情况的调查和该企业涉及的环境风险物质、生产工艺、安全生产管理及现有环境风险防控与应急措施的分析，本评估报告认为该企业可能发生的突发环境事件情景见表4.1-2。

表4.1-2  川东化工突发环境风险事故辨识表

| 序号 | 功能单元 | 设备 | 危险因子 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸车间 | 燃磷塔 | 黄磷、五氧化二磷 | 设备损坏、误操作，导致有毒物质黄磷、五氧化二磷泄漏，扩散引起大气环境污染、中毒 |
| 2 | 甲酸车间 | 甲酸中间罐区 | 甲酸 | 操作失误、设备故障、管道疲劳破裂、人为等因素造成泄漏，泄漏及挥发出的甲酸遇火、热源发生火灾 |
| 3 | 二甲酸 钾、氰 酸钠车 间 | 二甲酸钾生产线 | 甲酸 | 操作失误、设备故障、管道疲劳破裂、人为等因素造成泄漏，泄漏及挥发出的甲酸遇火、热源发生火灾 |
|  |  | 分解釜 | NH3 | 停电、设备损坏、误操作，导致氨气溢出，扩散引起大气环境污染、中毒 |
| 4 | 三氯化磷、三氯氧磷车间 | 氯化釜 | 三氯化磷、氯气、黄磷 | ①黄磷能自燃，操作中如果出现跑、冒、滴、漏，能立即着火，大量漏出时能发生火灾 ②黄磷和氯气发生放热反应生成三氯化磷（PCl3），反应剧烈，若反应温度控制不当，超过80～85℃，氯化釜可能爆炸。加磷速度控制不好，导致加磷过少或过多，引起反应釜内配比失调，进而引发爆炸事故③通氯气过量或釜内黄磷不足时，三氯化磷可进一步氯化生成五氯化磷，五氯化磷遇黄磷可被还原成三氯化磷，此反应极其迅猛，并放出大量热，可能导致氯化釜发生爆炸 |
|  |  | 三氯化磷、三氯氧磷中转罐 | 三氯化磷、三氯氧磷 | 中转罐及连接管道损坏，导致三氯化磷或三氯氧磷泄漏，扩散、吸水反应引起大气环境污染 |
|  |  | 氧磷反应釜 | 三氯氧磷 | 设备损坏、误操作，导致有毒物质泄漏，扩散引起大气环境污染、中毒 |
| 5 | 罐区 | 液体黄磷、工业盐酸、98%浓硫酸、98%硝酸、丙酮、乙醇、异丙醇储罐 | 黄磷、五氧化二磷、盐酸、硫酸、硝酸、丙酮、乙醇、异丙醇 | 若管线、泵、阀门、罐体、液位计等意外破裂，会导致物料泄漏，挥发扩散，引起大气环境污染；其中黄磷储罐水封系统故障引发黄磷泄漏自燃，引发爆炸，污染大气环境，引起中毒 |
| 5 | 液氯间 | 液氯钢瓶 | 氯 | 钢瓶泄漏，液氯逸散，引起大气环境污染 |
| 6 | 厂区事故废水收集系统出现意外 |  | 酸碱废水、含磷废水 | 引起酸碱废水、含磷废水进入溱溪河，污染水体 |

## 4.2 突发环境事件情景源强分析及后果分析

该公司涉及的环境风险物质主要是黄磷、磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、双氧水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、液氯、硫化钠、硝酸铜、五硫化二磷、硫化氢、五氧化二磷、二氧化氮、亚硝酸钠、三氯氧磷、硝酸钠、焦磷酸铜、氰酸钠、天然气，发生泄漏或火灾事故，泄漏物或事故废水可能进入大气、水、土壤等外环境造成环境污染。

风险评估不会把每个可能发生的事故逐一进行分析，而是筛选出系统中具有一定发生概率，其后果又是灾难性的，且其风险值为最大的事故，作为评估对象。重庆万盛川东化工有限公司环境风险将主要来自危险源的事故性泄漏，根据事故源识别和事故因素分析表明，罐区物料泄漏为重大环境污染事故隐患，事故主要原因是贮罐发生阀门损坏或贮罐破裂，物料发生泄漏事。因此，本次评估确定公司最大可信事故及类型为：①黄磷储罐水封系统故障，黄磷泄漏发生自燃；②液氯钢瓶破损发生泄漏事故；③三氯氧磷储罐及管道破损发生泄漏事故；

### 4.2.1 突发环境事件情景源强分析

（1）黄磷泄漏

全厂设2×290 m3黄磷储罐于罐组Ⅰ中，同一围堰内（25.5m×14.2m），扣除黄磷储罐本身占地后面积为246m2。

单台黄磷储罐容积290m3（立式，Ф8.6m×5m），黄磷泵入管径Φ76mm，泄磷连接管径为Φ57mm，按照最不利情况，黄磷泵入管径Φ76mm事故考虑。储罐之间距离满足设计要求，一般情况下，不会造成所有储罐同时泄漏，按单个储罐发生泄漏考虑。

a、黄磷泄漏量：根据事故统计，罐、槽泄漏事故大多数集中在罐与进出料管道连接处（接头），典型的损坏类型是贮罐与其输送管道的连接处（接头）泄漏，损坏尺寸按100%或20%管径计。黄磷管径完全破裂的可能性较小，接20%管径接头泄漏情况估算黄磷的泄漏量，则黄磷泄漏孔径为76mm。泄漏后的黄磷发生自燃，引发爆炸。

液体泄漏速度选用柏努利方程计算。液体泄漏速度采用伯努利方程计算：

（公式a）

式中：QL—液体的泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数；Cd=0.6～0.64，取Cd=0.62；

A—裂口面积，m2（A=9.068×10-4m2）；

—泄漏液体密度，kg/m3（黄磷1820kg/m3）；

P—储罐内介质压力，Pa（采用当地环境大气压力）；

P0—环境压力，Pa， Po=Pa；

h—裂口之上液位高度，m（罐填充系数0.85，h=4.25）。

黄磷极易燃烧，是厂区重点监控对象，事故发生后安全系统报警，采取应急措施在5min内泄漏得到控制。

经计算，黄磷泄漏速度为9.34kg/s，5min内泄漏量为2802kg。

b、黄磷自燃伴生的五氧化二磷量

黄磷自燃时放出白色烟雾，污染物为五氧化二磷，造成空气污染。储运物质发生火灾，一般按池火来考虑；储运物质如发生爆炸，可能会引起池火或泄漏蒸发后果。黄磷在池火燃烧时，生成次生污染物P2O5形成酸雾直接进入大气污染环境，这部分物质的量跟围堰大小、燃烧环境（空间、时间等）、可燃性等有关。

黄磷发生严重泄漏事故时泄漏量为2802kg，发生燃爆事故时，如果泄漏的物料不加以控制，全部燃烧所需的时间可达1～2h，采取应急措施按5min内泄漏得到控制计，产生的P2O5约为2139.2kg左右，排放速率1.19kg/s。

（2）液氯钢瓶泄漏

根据建设单位提供的资料：液氯仓库储存液氯钢瓶30个（1.0t），按35℃考虑，其工作压力0.98MPa，钢瓶阀喉径为8mm。评估以液氯间内同一时间仅一个钢瓶发生泄漏来计算液氯泄漏量（按最不利情况100%阀喉径断裂考虑）。

根据项目事故应急响应时间设定，事故发生后安全系统报警，在10min内泄漏得到控制。由于液氯泄漏后会在喷口内发生急剧蒸发, 因此泄漏速度以气体泄漏公式进行计算。

根据《危险化学品安全评价》, 用下式估算气体泄漏时的状态, 其中 Y为流出系数, 对于临界流 Y =1.0，对于次临界流按下式计算:

式中：P0—环境压力，Pa；

P—容器内介质压力，液氯钢瓶为0.98MPa；

k—气体的绝热指数，即定压热容Cp与定容热Cv之比，氯气为1.32。

由于P0/P=0.13，=0.91，即P0/P＜

则气体流动属在音速流动（临界流）；假定气体的特性为理想气体，气体泄漏速度则按下式计算：

式中：QG—气体泄漏速度，kg/s；

Cd—气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.0；

A—裂口面积，m2，安全阀喉径为8mm，本次评估取安全阀喉径气相导管面积5.024×10-5m2；

M—相对分子质量（71）；

R—气体常数，取8.314J/(mol·K)；

TG—气体温度，K（308K）。

经计算，液氯泄漏速度为0.178kg/s，10min内泄漏106.8kg。

不考虑启动环境应急措施情况下，液氯100%泄漏进入环境空气预测其影响范围。

液氯钢瓶泄漏计算参数及泄漏量估算结果汇总见表4.2-1。

表4.2-1 液氯钢瓶泄漏源项强度及挥发量

| 源项 | 物料 | 储量（t） | 泄漏孔径（mm） | 泄漏时间（min） | 泄漏量（kg） | 扩散量（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氯钢瓶 | 氯 | 1 | 8 | 10 | 106.8 | 0.178 |

液氯储存区设置有有毒气体报警器，当发生泄漏事故时能够及时处理，不会对外环境造成太大的影响。

（3）三氯氧磷中转罐泄漏

a、三氯氧磷泄漏量：氧磷中转罐进料和出料管径为65mm，评估接100%管径接头泄漏情况估算三氯氧磷的泄漏量，泄漏孔径为65mm。根据项目事故应急响应时间设定，事故发生后安全系统报警，10min内泄漏得到控制。

液体泄漏速度选用上述公式a进行计算，其中：

Cd—液体泄漏系数；Cd=0.6～0.64，取Cd=0.62；

A—裂口面积，m2（A=3.32×10-3m2）；

—泄漏液体密度，kg/m3（三氯氧磷1680kg/m3）；

P—储罐内介质压力，Pa（采用当地环境大气压力）；

P0—环境压力，Pa， Po=Pa；

h—裂口之上液位高度，m（罐填充系数0.85，h=1.7）。

事故发生后安全系统报警，采取应急措施在10min内泄漏得到控制。

经计算，三氯氧磷泄漏速度为19.96kg/s，10min内泄漏量为11976kg。

b、泄漏后挥发三氯氧磷气体的量

泄漏到围堰内后，三氯氧磷持续扩散到大气中，造成环境风险事故。

三氯氧磷沸点（105.1℃）高于环境温度，因此，蒸发主要考虑质量蒸发，按夏季（35℃）考虑。质量蒸发量按下式计算：

Q=a×p×MR×T0×u(2−n)(2+n)×r(4+n)(2+n)

式中：Q—质量蒸发量，kg；

，n—大气稳定度系数，稳定(E，F)取=0.005285、n=0.3；

p—液体表面蒸气压，Pa,（三氯氧磷的饱和蒸气压p=8.01Kpa ）；

M—分子量，kg/mol（M=0.153kg/mol）；

R—气体常数；J/mol·k，取R=8.314；

T0—环境温度，k，取T0=308K；

u—风速，m/s，取多年平均u=0.77m/s；

r—液池半径，m（r= 8.5m）；

经计算，三氯氧磷的挥发速率为0.116kg/s。

储罐泄漏计算参数及挥发量估算结果汇总见表4.2-2。

表4.2-2三氯氧磷储罐泄漏源项强度及挥发量

| 源项 | 单个容积（m3） | 储量 （t） | 泄漏孔径（mm） | 泄漏时间（min） | 液位 高度（m） | 泄漏量（kg） | 液池面积（m2） | 扩散量（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氯氧磷中转罐 | 20 | 33.6 | 65 | 10 | 1.7 | 11976 | 227 | 0.116 |

### 4.2.2突发环境事件危害后果分析

（1）泄漏扩散环境影响预测模式

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）推荐的烟团模式计算：

式中：C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。

常取σX =σy

（2）事故风险评价

①五氧化二磷、Cl2、三氯氧磷、甲酸风险评价标准

五氧化二磷、Cl2、、三氯氧磷、甲酸对人体的危害程度见表4.2-4～4.2-5。

表4.2-3五氧化二磷不同浓度所对应的危害

| 序号 | 浓度（mg/m3） | 对人体危害程度（数值意义） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.15（一次） | 居住区大气中有害物质最高允许一次浓度 | TJ36-79（参照） |
| 2 | 1 | MAC:工作场所最高容许浓度 | 《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2.1-2007 |
| 3 | 1217 | 半致死浓度（LC50，大鼠吸入1h） | 五氧化二磷MSDS报告 |

表4.2-4  Cl2不同浓度所对应的危害

| 序号 | 浓度（mg/m3） | 对人体危害程度（数值意义） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 居住区大气中有害物质最高允许一次浓度 | TJ36-79（参照） |
| 2 | 1 | MAC:工作场所最高容许浓度 | GBZ2.1-2007 |
| 3 | 88 | IDLH为立即危害生命和健康浓度 | GBT/18664-2002 |
| 4 | 850 | 半致死浓度（LC50，大鼠吸入4h） | 氯MSDS报告 （化学品安全技术说明书） |

表4.2-5  三氯氧磷不同浓度所对应的危害

| 序号 | 浓度（mg/m3） | 对人体危害程度（数值意义） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6 | PC-STEL:短时间接触容许浓度 | GBZ2.1-2007 |
| 2 | 200.3 | 半致死浓度（LC50，大鼠吸入4h） | 三氯氧磷MSDS报告 （化学品安全技术说明书） |

②事故风险预测参数

各事故风险的预测参数见表4.2-6。

表4.2-6  事故风险预测参数

| 源项 | 物料 | 排放速率kg/s | 污染源 类型 | 废气 温度℃ | 排放 时间min | 有效 高度m | 面源 面积m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄磷储罐泄漏 | 五氧化二磷* | 1.19 | 面源 | 650 | 30 | 6 | 246 |
| 液氯钢瓶泄漏 | Cl2 | 0.178 | 面源 | 35 | 10 | 8 | 256 |
| 三氯氧磷中转罐泄露 | 三氯氧磷 | 0.116 | 面源 | 35 | 10 | 6 | 227 |
| 甲酸管道泄漏 | 甲酸 | 0.54914 | 面源 | 25 |  |  |  |

注：*黄磷自燃产生五氧化二磷

③预测计算

选取静风（0.5m/s）、小风（1.5m/s）或多年年平均风（0.77m/s）、有风（2.0m/s）和最不利气象条件（F类稳定度）下，计算大气污染物扩散对环境的危害程度和范围。五氧化二磷、Cl2、三氯氧磷预测结果见表4.2-7～4.2-10。

表4.2-7 五氧化二磷在F稳定度下30min滑移平均浓度单位：mg/m3

| 距离（m） | 风速(m/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静风：0.5 | 小风：1.5 | 有风：2.0 | 多年平均风速：0.77 |
| 100 | 726.62 | 3211.28 | 2452.95 | 973.02 |
| 200 | 190.63 | 1716.67 | 1252.51 | 299.97 |
| 300 | 82.60 | 1036.89 | 802.83 | 136.24 |
| 400 | 44.82 | 735.14 | 535.68 | 75.91 |
| 500 | 27.52 | 540.83 | 406.80 | 47.72 |
| 600 | 18.41 | 406.81 | 304.69 | 32.43 |
| 700 | 13.01 | 328.95 | 249.66 | 23.29 |
| 800 | 9.58 | 270.43 | 199.38 | 17.41 |
| 900 | 7.30 | 222.49 | 170.34 | 13.43 |
| 1000 | 5.71 | 189.88 | 141.97 | 10.62 |
| 1100 | 4.55 | 168.03 | 127.00 | 8.57 |
| 1200 | 3.69 | 148.02 | 111.28 | 7.04 |
| 1300 | 3.04 | 132.56 | 100.97 | 5.86 |
| 1400 | 2.54 | 120.48 | 90.31 | 4.93 |
| 1500 | 2.14 | 109.00 | 82.78 | 4.20 |
| 1600 | 1.82 | 99.24 | 75.20 | 3.61 |
| 1700 | 1.56 | 91.79 | 69.47 | 3.12 |
| 1800 | 1.35 | 84.52 | 63.88 | 2.72 |
| 1900 | 1.18 | 77.84 | 59.40 | 2.39 |
| 2000 | 1.03 | 72.90 | 55.14 | 2.11 |
| 2100 | 0.91 | 67.97 | 51.54 | 1.87 |
| 2200 | 0.80 | 63.15 | 48.22 | 1.67 |
| 2300 | 0.72 | 59.67 | 45.27 | 1.50 |
| 2400 | 0.64 | 56.16 | 42.63 | 1.35 |
| 2500 | 0.57 | 52.67 | 40.17 | 1.22 |
| 2600 | 0.52 | 49.97 | 38.04 | 1.10 |
| 2700 | 0.47 | 47.39 | 35.96 | 1.00 |
| 2800 | 0.42 | 44.77 | 34.21 | 0.91 |
| 2900 | 0.38 | 42.62 | 32.43 | 0.83 |
| 3000 | 0.35 | 40.65 | 30.98 | 0.76 |
| 3100 | 0.32 | 38.64 | 29.43 | 0.70 |
| 3200 | 0.29 | 36.88 | 28.22 | 0.64 |
| 3300 | 0.27 | 35.35 | 26.87 | 0.59 |
| 3400 | 0.25 | 33.77 | 25.84 | 0.55 |
| 3500 | 0.23 | 32.31 | 24.65 | 0.51 |
| 3600 | 0.21 | 31.09 | 23.78 | 0.47 |
| 3700 | 0.19 | 29.83 | 22.72 | 0.44 |
| 3800 | 0.18 | 28.58 | 21.97 | 0.41 |
| 3900 | 0.17 | 27.61 | 21.03 | 0.38 |
| 4000 | 0.16 | 26.58 | 20.38 | 0.36 |
| 4100 | 0.14 | 25.51 | 19.53 | 0.33 |
| 4200 | 0.13 | 24.71 | 18.97 | 0.31 |
| 4300 | 0.12 | 23.86 | 18.21 | 0.29 |
| 4400 | 0.11 | 22.98 | 17.71 | 0.27 |
| 4500 | 0.10 | 22.28 | 17.04 | 0.26 |
| 4600 | 0.09 | 21.57 | 16.58 | 0.24 |
| 4700 | 0.09 | 20.83 | 15.99 | 0.23 |
| 4800 | 0.08 | 20.20 | 15.56 | 0.22 |
| 4900 | 0.07 | 19.61 | 15.04 | 0.20 |
| 5000 | 0.06 | 18.98 | 14.64 | 0.19 |

表4.2-8 Cl2泄漏在F稳定度下30min滑移平均浓度单位：mg/ m3

| 距离（m） | 风速(m/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静风：0.5 | 小风：1.5 | 有风：2.0 | 多年平均风速：0.77 |
| 100 | 34.23 | 87.62 | 61.92 | 41.58 |
| 200 | 11.07 | 54.20 | 40.65 | 15.92 |
| 300 | 5.12 | 36.58 | 27.43 | 7.70 |
| 400 | 2.88 | 26.42 | 19.82 | 4.45 |
| 500 | 1.82 | 20.07 | 15.05 | 2.87 |
| 600 | 1.24 | 15.82 | 11.86 | 1.99 |
| 700 | 0.89 | 12.83 | 9.62 | 1.46 |
| 800 | 0.66 | 10.65 | 7.99 | 1.10 |
| 900 | 0.50 | 9.00 | 6.75 | 0.86 |
| 1000 | 0.40 | 7.72 | 5.79 | 0.69 |
| 1100 | 0.32 | 6.83 | 5.13 | 0.56 |
| 1200 | 0.26 | 6.11 | 4.58 | 0.46 |
| 1300 | 0.21 | 5.50 | 4.13 | 0.38 |
| 1400 | 0.18 | 5.00 | 3.75 | 0.33 |
| 1500 | 0.15 | 4.56 | 3.42 | 0.28 |
| 1600 | 0.13 | 4.19 | 3.14 | 0.24 |
| 1700 | 0.11 | 3.86 | 2.90 | 0.21 |
| 1800 | 0.09 | 3.58 | 2.69 | 0.18 |
| 1900 | 0.08 | 3.33 | 2.50 | 0.16 |
| 2000 | 0.07 | 3.11 | 2.33 | 0.14 |
| 2100 | 0.06 | 2.91 | 2.18 | 0.12 |
| 2200 | 0.05 | 2.73 | 2.05 | 0.11 |
| 2300 | 0.05 | 2.57 | 1.93 | 0.10 |
| 2400 | 0.04 | 2.43 | 1.82 | 0.09 |
| 2500 | 0.04 | 2.30 | 1.72 | 0.08 |
| 2600 | 0.03 | 2.18 | 1.63 | 0.07 |
| 2700 | 0.03 | 2.07 | 1.55 | 0.07 |
| 2800 | 0.03 | 1.97 | 1.48 | 0.06 |
| 2900 | 0.03 | 1.88 | 1.41 | 0.05 |
| 3000 | 0.02 | 1.79 | 1.34 | 0.05 |
| 3100 | 0.02 | 1.71 | 1.28 | 0.05 |
| 3200 | 0.02 | 1.64 | 1.23 | 0.04 |
| 3300 | 0.02 | 1.57 | 1.18 | 0.04 |
| 3400 | 0.02 | 1.51 | 1.13 | 0.04 |
| 3500 | 0.01 | 1.45 | 1.09 | 0.03 |
| 3600 | 0.01 | 1.39 | 1.04 | 0.03 |
| 3700 | 0.01 | 1.34 | 1.01 | 0.03 |
| 3800 | 0.01 | 1.29 | 0.97 | 0.03 |
| 3900 | 0.01 | 1.25 | 0.93 | 0.02 |
| 4000 | 0.01 | 1.20 | 0.90 | 0.02 |
| 4100 | 0.01 | 1.16 | 0.87 | 0.02 |
| 4200 | 0.01 | 1.12 | 0.84 | 0.02 |
| 4300 | 0.01 | 1.09 | 0.82 | 0.02 |
| 4400 | 0.01 | 1.05 | 0.79 | 0.02 |
| 4500 | 0.01 | 1.02 | 0.77 | 0.02 |
| 4600 | 0.01 | 0.99 | 0.74 | 0.02 |
| 4700 | 0.01 | 0.96 | 0.72 | 0.01 |
| 4800 | 0.01 | 0.93 | 0.70 | 0.01 |
| 4900 | 0.01 | 0.91 | 0.68 | 0.01 |
| 5000 | 0.01 | 0.88 | 0.66 | 0.01 |

表4.2-9  三氯氧磷泄漏在F稳定度下30min滑移平均浓度单位：mg/m3

| 距离（m） | 风速(m/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静风：0.5 | 小风：1.5 | 有风：2.0 | 多年平均风速：0.77 |
| 100 | 24.31 | 85.10 | 65.35 | 32.82 |
| 200 | 6.97 | 47.92 | 35.94 | 10.29 |
| 300 | 3.14 | 30.66 | 22.99 | 4.77 |
| 400 | 1.74 | 21.43 | 16.08 | 2.71 |
| 500 | 1.09 | 15.93 | 11.94 | 1.73 |
| 600 | 0.74 | 12.36 | 9.27 | 1.19 |
| 700 | 0.52 | 9.91 | 7.43 | 0.87 |
| 800 | 0.39 | 8.15 | 6.11 | 0.65 |
| 900 | 0.30 | 6.84 | 5.13 | 0.51 |
| 1000 | 0.23 | 5.83 | 4.37 | 0.40 |
| 1100 | 0.18 | 5.14 | 3.86 | 0.33 |
| 1200 | 0.15 | 4.58 | 3.44 | 0.27 |
| 1300 | 0.12 | 4.12 | 3.09 | 0.22 |
| 1400 | 0.10 | 3.73 | 2.80 | 0.19 |
| 1500 | 0.09 | 3.40 | 2.55 | 0.16 |
| 1600 | 0.07 | 3.11 | 2.33 | 0.14 |
| 1700 | 0.06 | 2.87 | 2.15 | 0.12 |
| 1800 | 0.05 | 2.65 | 1.99 | 0.10 |
| 1900 | 0.05 | 2.46 | 1.85 | 0.09 |
| 2000 | 0.04 | 2.30 | 1.72 | 0.08 |
| 2100 | 0.04 | 2.15 | 1.61 | 0.07 |
| 2200 | 0.03 | 2.01 | 1.51 | 0.06 |
| 2300 | 0.03 | 1.89 | 1.42 | 0.06 |
| 2400 | 0.02 | 1.79 | 1.34 | 0.05 |
| 2500 | 0.02 | 1.69 | 1.27 | 0.04 |
| 2600 | 0.02 | 1.60 | 1.20 | 0.04 |
| 2700 | 0.02 | 1.52 | 1.14 | 0.04 |
| 2800 | 0.02 | 1.44 | 1.08 | 0.03 |
| 2900 | 0.01 | 1.37 | 1.03 | 0.03 |
| 3000 | 0.01 | 1.31 | 0.98 | 0.03 |
| 3100 | 0.01 | 1.25 | 0.94 | 0.03 |
| 3200 | 0.01 | 1.20 | 0.90 | 0.02 |
| 3300 | 0.01 | 1.15 | 0.86 | 0.02 |
| 3400 | 0.01 | 1.10 | 0.83 | 0.02 |
| 3500 | 0.01 | 1.06 | 0.79 | 0.02 |
| 3600 | 0.01 | 1.02 | 0.76 | 0.02 |
| 3700 | 0.01 | 0.98 | 0.73 | 0.02 |
| 3800 | 0.01 | 0.94 | 0.71 | 0.01 |
| 3900 | 0.01 | 0.91 | 0.68 | 0.01 |
| 4000 | 0.01 | 0.88 | 0.66 | 0.01 |
| 4100 | 0.01 | 0.85 | 0.63 | 0.01 |
| 4200 | 0.00 | 0.82 | 0.61 | 0.01 |
| 4300 | 0.00 | 0.79 | 0.59 | 0.01 |
| 4400 | 0.00 | 0.77 | 0.57 | 0.01 |
| 4500 | 0.00 | 0.74 | 0.56 | 0.01 |
| 4600 | 0.00 | 0.72 | 0.54 | 0.01 |
| 4700 | 0.00 | 0.70 | 0.52 | 0.01 |
| 4800 | 0.00 | 0.68 | 0.51 | 0.01 |
| 4900 | 0.00 | 0.66 | 0.49 | 0.01 |
| 5000 | 0.00 | 0.64 | 0.48 | 0.01 |

④事故影响范围

本评估定义将大于IDLH值划为致死范围；大于车间最高允许浓度值划为健康影响区域，小于居住区大气最高允许浓度值划为达标区域。事故影响范围见表4.2-10。

表4.2-10 各物料泄漏事故影响范围

| 污染物 | 项目 |  | 风速(m/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 静风 0.5 | 小风 1.5 | 有风 2.0 | 多年平均0.77 |
| 五氧化二磷 | 黄磷储罐泄漏 | 最高接触容许浓度m（1.0mg/m3） | ～2100 | 超出5000 | 超出5000 | ～2700 |
|  |  | 超半致死浓度范围m(1217 mg/m3) | ～70 | ～240 | ～180 | ～90 |
| Cl2 | 液氯钢瓶泄漏 | 超短时间接触容许浓度m（1 mg/m3） | ～700 | ～4600 | ～3800 | ～900 |
|  |  | 超IDLH允许浓度范围m(88 mg/m3) | ～0 | ～100 | ～70 | ～0 |
|  |  | 超半致死浓度范围m(850 mg/m3) | ～0 | ～0 | ～0 | ～0 |
| 三氯氧磷 | 三氯氧磷中转罐 | 超短时间接触容许浓度m（0.6 mg/m3） | ～700 | 超出5000 | ～4300 | ～900 |
|  |  | 超半致死浓度范围m(200.3 mg/m3) | ～0 | ～0 | ～0 | ～0 |

综上所述：

黄磷储罐泄漏：黄磷自燃产生五氧化二磷，F类稳定度下，240m区域内超过半致死浓度（大于1217mg/m3），5000m区域内超过车间最高允许浓度（大于1.0 mg/m3）限值。

液氯钢瓶泄漏：液氯钢瓶泄漏Cl2后，未超过半致死浓度（大于850 mg/m3），100m区域内超过IDLH浓度（大于88 mg/m3），4600m区域内超过车间最高允许浓度（大于1 mg/m3）限值。

三氯氧磷中转罐泄漏：三氯氧磷中转罐泄漏后，未超过半致死浓度（大于200.3 mg/m3），5000m区域内超过车间最高允许浓度（大于0.6 mg/m3）限值。

## 4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.3.1环境风险物质扩散途径分析

重庆万盛川东化工有限公司涉及的水黄磷、磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、双氧水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、硫化钠、硝酸铜、三氯氧磷、硝酸钠、五硫化二磷、硫化氢、五氧化二磷、二氧化氮、亚硝酸钠、氰酸钠、焦磷酸铜。大气环境风险物质为磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、液氯、三氯氧磷、硫化氢、二氧化氮、天然气。

### 4.3.2 水体污染环境风险物质

可能造成水体污染的环境风险物质及应急防控情况见表4.3-1所示。

表4.3-1  风险物质释放及应急防控情况

| 编 号 | 环境风险单元名称 | 风险物质 | 释放迁移可能性 | 释放条件 | 排放途径 | 涉及环境风险及应急措施环节 | 应急资源需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸车间 | 黄磷、硫化钠、磷酸、氢氧化钠、五氧化二磷、五硫化二磷、硫化氢 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 生产车间及罐区均设置围堰或导流沟，罐区围堰高度≥1.2m，围堰有效容积均大于罐组内最大储罐容积。液体储罐设设液位高低报警器。厂区污水、雨水管道设置雨污切换阀，生产废水经车间收集井收集后排入厂区污水处理站处理，且生产废水总排放口有监视设施，污水经处理达标后排放。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 2 | 甲酸车间 | 磷酸、液碱、甲酸 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到地面，再收集做危废处理 | 生产车间及罐区均设置围堰或导流沟，罐区围堰高度≥1.2m，围堰有效容积均大于罐组内最大储罐容积。液体储罐设设液位高低报警器。厂区污水、雨水管道设置雨污切换阀，生产废水经车间收集井收集后排入厂区污水处理站处理，且生产废水总排放口有监视设施，污水经处理达标后排放。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 3 | 六钠车间 | 磷酸 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 4 | 五钠车间 | 硝酸钠、磷酸、液碱 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 5 | 三氯化磷、三氯氧磷车间 | 三氯化磷、三氯氧磷、氯气、氢氧化钠 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 6 | 二甲酸钾、氰酸钠车间 | 氨气、氨水、磷酸、液碱、甲酸 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 7 | “三酸”车间 | 硫酸、盐酸、硝酸、二氧化氮、亚硝酸钠 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 8 | “两水”车间 | 双氧水、丙酮、无水乙醇、稀氨水 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 9 | 试剂包装车间 | 甲醛、三氯甲烷、硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、甲酸、氢氧化钠 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 10 | 无机试剂车间 | 硝酸铜 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 11 | 原料罐区 | 丙酮、乙醇、异丙醇、氨水、浓硫酸、稀硫酸、盐酸、浓硝酸、磷酸、液碱、黄磷 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 12 | 试剂成品库 | 氰酸钠、甲酸钾、焦磷酸铜、车用尿素、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 13 | 危化库 | 甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、甲醛、甲酸、乙醇、双氧水、氨水、三氯甲烷、硝酸 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |
| 14 | 危废间 | 废矿物油、含酚废液、煤焦油、废活性炭 | 可能发生泄漏事故，具备迁移可能性 | 操作不当、自然灾害，导致泄漏事故 | 泄漏到围堰，再到事故应急池 | 储罐设置有围堰，泄漏的物料可进入围堰进行收集；生产车间地面设置有围挡及污水收集管网，事故废水可通过污水管网进入厂区污水处理厂及事故应急池。厂区内设置雨污切换阀。 | 本企业救援队伍，救援物资：防护面具、灭火器材、收集桶、事故应急池等 |

由上表可知，水体主要环境风险物质为：黄磷、磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、双氧水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、硫化钠、硝酸铜、三氯氧磷、硝酸钠、五硫化二磷、硫化氢、五氧化二磷、二氧化氮、亚硝酸钠、氰酸钠、焦磷酸铜。水体风险物质具有迁移可能性较低，对雨水管网、附近的水体环境污染风险较小。

### 4.3.3 大气污染环境风险物质

可能造成大气污染的环境风险物质及应急防控情况见表4.3-2所示。

表4.3-2  风险物质释放及应急防控情况

| 序号 | 风险单元 | 风险物质 | 释放迁移可能性 | 释放条件 | 排放途径 | 涉及环境风险及应急措施环节 | 应急资源需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸车间 | 磷酸、氢氧化钠、五硫化二磷、硫化氢 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 3 | 甲酸车间 | 磷酸、液碱、甲酸 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 4 | 六钠车间 | 磷酸 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 5 | 五钠车间 | 磷酸、液碱 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 6 | 三氯化磷、三氯氧磷车间 | 三氯化磷、三氯氧磷、液氯、氯气、氢氧化钠 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 7 | 二甲酸钾、氰酸钠车间 | 天然气、氨气、氨水、磷酸、液碱、甲酸 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 8 | “三酸”车间 | 硫酸、盐酸、硝酸、二氧化氮 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 9 | “两水”车间 | 双氧水、丙酮、无水乙醇、稀氨水 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 10 | 试剂包装车间 | 甲醛、三氯甲烷、硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、甲酸、氢氧化钠 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 11 | 原料罐区 | 丙酮、乙醇、异丙醇、氨水、浓硫酸、稀硫酸、盐酸、浓硝酸、磷酸、液碱 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 12 | 试剂成品库 | 甲酸钾、车用尿素、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 13 | 危化库 | 甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、甲醛、甲酸、乙醇、双氧水、氨水、三氯甲烷、硝酸 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |
| 14 | 危废间 | 废矿物油、含酚废液、煤焦油、废活性炭 | 造成泄漏或火灾燃烧释放出有毒气体 | 泄漏遇高温或明火造成火灾事故 | 直接排放至空气中 | 应急排除设施故障，疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具、灭火器、防护手套、有毒气体泄漏报警器 |

根据上表可知，涉及大气环境风险物质为磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、液氯、三氯氧磷、硫化氢、二氧化氮、天然气泄漏或燃烧后的气体的扩散。若发生事故，则污染物将迁移至周边环境空气中，会对周边大气产生不利影响。影响区内的人员应立即撤离。

### 4.3.4应急资源情况分析

（1）通讯与信息

A、企业具有24小时值班报警电话，广播宣传设施；

B、联络方式有行政电话系统、无线电对讲电话系统、火灾自动报警及消防联动系统等；

C、应急指挥部把各应急处置小组电话表分发到各个岗位。

（2）物资装备

A、企业设置有灭火器、应急疏散箱等应急物资，保证完好、有效、随时可用；

B、建立了应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，管理人员姓名，联系电话；

C、企业随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施；

D、应急指挥部统一负责灭火器材、药品的补充、吸附物资、交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

（3）救援队伍

A、内部应急救援力量

由应急指挥部统一指挥，包括应急处置、应急疏散、应急报告、物资保障、后勤等人员；

B、外部应急救援力量

根据事故大小，损失伤亡程度，当企业内部应急处置力量不能控制事故时，应报告万盛经开区消防支队、区应急管理局、生态环境局等部门协调应急处置力量。并按照相应职能部门应急处置预案进行处置，企业应全力进行配合。

（4）其他保障

A、医疗保障：可请求万盛区人民医院支援；

B、治安保障：综合组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求区派出所协助事故现场治安警戒和治安管理；

C、交通运输保障：已建立本企业交通地理信息系统。在应急响应时，利用现有的交通资源，请求交通部门提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资；

D、技术与储备保障：充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源，提供在应急状态下的技术支持。在应急响应状态时，请求万盛经开区生态环境局为应急处置决策和响应行动提供所需要的技术支持；

E、资金保障：企业设置了独立的应急保障资金，有效保证了突发环境事故状况下的资金供给。

综上分析，企业应急资源配置全面，通讯与信息传达时间迅速，传播方式多样；物资装备种类齐全，设置合理，管理完善；应急处置队伍内外兼备，职能明确；保障措施全面到位，易于落实。

# 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

根据第3和4章的分析，从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

## 5.1 环境风险管理制度

由于之前已做过风险评估报告，制定了完善的环境风险管理制度。

表5.1-1  环保制度名录一览表

| 序号 | 制度名称 |
| --- | --- |
| 1 | 综合环境保护管理办法 |
| 2 | 突发环境事件管理办法 |
| 3 | 环境风险防范措施及应急物资管理制度 |
| 4 | 环境风险控制管理办法 |
| 5 | 环境保护档案管理制度 |
| 6 | 突发环境事件应急预案培训、演练办法 |
| 7 | 突发事件信息报告制度 |
| 8 | 环境保护奖惩制度 |
| 9 | 污染物治理设施运行维护管理制度 |
| 10 | 环保人员岗位职责 |

## 5.2 环境风险防控与应急措施

参照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）对企业现场进行核查。

企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况见表5.2-1。

表5.2-1  企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况

| 评估指标 | 评估依据 | 企业现状 |
| --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的。 | 设置有泄漏监控预警系统 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏监控预警系统的。 |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 符合防护距离要求 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 未发生过 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 |  |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 |  |

企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况见表5.2-2。

表5.2-2  企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况

| 指标 | 评估依据 | 企业现状 |
| --- | --- | --- |
| 截流 措施 | 1)环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 符合要求 |
| 事故废水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 2)确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 设置有3000m3的应急事故池 |
| 清净废水系统风险防控措施 | 1)不涉及清净废水；或 2)厂区内清净废水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 不涉及 |
| 雨水排水系统风险防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 雨污分流，符合要求 |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 符合要求 |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 排入市政污水管网 |
|  | - （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - （2）进入工业废水集中处理厂；或 - （3）进入其它单位 |  |
|  | （1）直接进入海域或江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 危险废物完全具备贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 未发生过 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 |  |

根据表5.2-1、表5.2-2中核查内容所示，可知企业作业区内的风险防控、措施基本符合《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）的要求。但现场仍存在环境风险隐患，其排查情况及建议如下表5.2-3。

表5.2-3  环境风险排查及建议

| 序号 | 隐患 | 整改建议 | 涉及区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲酸钾车间罐区、反应釜、收集池的标识标牌不完善 | 建议完善二甲酸钾车间罐区、反应釜、收集池的标识标牌 | 各风险单元 |

据上表可知，企业在环境风险防控与应急措施方面做了一些工作，但是还存在不完善的地方，有待进一步提高。按照上述建议落实防范措施后，企业风险防范能力可得到大的提升。

## 5.3 环境应急资源

通过对企业现有应急资源的储备和分布情况的排查，对照《个体防护装备选用规范》（GB11651－2008）的要求，并参照《危险化学品单位应急救援物资配备标准（征求意见稿）》，对企业现有应急资源、物资与规范和标准之间存在的差距进行分析，根据表3.6-1统计结果，应急物基本能满足需求。

## 5.4 历史经验教训总结

对前文收集的国内同类企业和相关企业突发环境事件案例进行分析、总结，案例中企业和同类型企业突发环境事件发生的主要原因有：

1、员工违规违章操作；

2、现场安全管理不到位；

3、设备检修不及时，巡查力度不够；

4、使用违规、落后设备。

本企业应引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，根据企业实际情况，采取了如下相应对策：

1、设置应急预警队伍，配备巡查小组及专业人员，应急设施、应急设备、应急资源配置合理，但目前企业存在应急物资不够齐全的情况；

2、加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到持证上岗；为加强企业员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

## 5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对5.1-5.3排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，分别按短期（3 个月以内）、中期（3-6 个月）和长期（6 个月以上）提出需要完成整改的期限。按照环境风险管理制度、环境风险防范和应急措施、环境应急资源三个类别进行汇总，提出整改内容见表5.5-1。

表5.5-1  环境风险防范和应急措施整改内容汇总

| 类别 | 目前存在问题 | 涉及环境风险单元 | 环境风险物质 | 可能影响环境风险受体 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防范和应急措施 | 二甲酸钾车间罐区、反应釜、收集池的标识标牌不完善 | 整个厂区 | / | / | 短期 |
| 环境风险管理制度 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议 | / | / | / | 短期 |

- 6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划。实施计划中明确了环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等内容，逐项制定了加强环境风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。每完成一次实施计划，应急办公室将计划完成情况登记建档备查。实施计划见表6-1。

表6-1  环境风险防控和应急措施实施计划

| 序号 | 类别 | 条目 | 期限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防范和应急措施 | 完善二甲酸钾车间罐区、反应釜、收集池的标识标牌 | 2022年6月30日 | 王 峰 |
| 2 | 环境风险管理制度 | 与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议 | 2022年6月30日 | 王 峰 |

# 7 企业突发环境事件风险等级

本次评估通过对本项目风险源的调查与分析，深入了解当地周边环境现状，搞清区域的环境敏感特征；根据企业工艺过程生产工艺设施的危险性、风险防范措施、应急管理等要素分析企业风险控制水平；根据企业环境风险物质使用和储存情况，对照《企业突发环境事件风险分级方法》中环境风险物质清单及临界量确定企业环境风险类型，综合得出环境风险等级。

## 7.1 突发大气环境事件风险分级

### 7.1.1涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

通过分析企业生产原料、产品、副产品、催化剂、辅助生产物料的存储量，其中所涉及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中所列化学物质，参考其标准所规定化学物质临界量，计算所涉及化学物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q。

(1) 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质总数量与其临界量比值，即为Q；

(2) 当企业存在多种环境风险物质时，则按下公式计算物质数量与其临界量比值(Q)：

式中：w1,w2,...,wn——每种风险物质的存在量，t；

w1,w2,..., wn——每种风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

当1≤Q＜10，以Q1表示；

当10≤Q＜100，以Q2表示；当Q≥100，以Q3表示。计算结果见下表7.1-1。

表 7.1-1   涉气风险物质与临界量的比值结果

| 序号 | 名称 |  | 最大储存量（t） | 折算后 | 临界量（t） | 比值（Q） | 存放区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲酸（85%） |  | 261.5 | 222.27 | 10 | 22.22 | 85%甲酸储存于甲酸车间、原料成品库 |
|  | 甲酸（95%） |  | 106.8， | 101.46 | 10 | 10.15 | 95%甲酸储存于甲酸车间 |
|  | 磷酸 | 85%磷酸 | 1760.6 | 1496.5 | 10 | 149.65 | 磷酸堆场、原料罐区 |
|  |  | 85%食品磷酸 | 500 | 400 | 10 | 40 |  |
|  | 三氯化磷 |  | 166 | 166 | 7.5 | 22.1 | 三氯化磷储罐 |
|  | 三氯氧磷 |  | 83 | 83 | 50 | 0.83 | 三氯氧磷储罐 |
|  | 盐酸 | 31.5%盐酸 | 383.8 | 120.9 | 7.5 | 16.12 | 原料罐区、试剂库房 |
|  |  | 38%试剂盐酸 | 17 | 6.5 | 7.5 | 0.87 |  |
|  | 硝酸 | 98%硝酸 | 174.6 | 174.6 | 7.5 | 23.28 | 原料罐区、试剂库房 |
|  |  | 68%试剂硝酸 | 17 | 11.6 | 7.5 | 1.55 |  |
|  | 硫酸 | 98%硫酸 | 97.7 | 97.7 | 5 | 19.54 | 原料罐区、试剂库房 |
|  |  | 74%硫酸 | 239.2 | 177 | 10 | 17.7 |  |
|  |  | 试剂硫酸 | 17 | 17 | 10 | 1.7 |  |
|  | 氨水 | 18%氨水 | 147.85 | 26.6 | 10 | 2.66 | 原料罐区、试剂库房 |
|  |  | 试剂氨水 | 17 | 4.42 | 10 | 0.442 |  |
|  | 乙醇 |  | 173 | 173 | 500 | 0.346 | 原料罐区、试剂库房 |
|  | 甲苯 |  | 17 | 17 | 10 | 1.7 | 危化库 |
|  | 二甲苯 |  | 1.7 | 1.7 | 10 | 0.17 | 危化库 |
|  | 丙酮 |  | 16.7 | 16.7 | 10 | 1.67 | 危化库 |
|  | 异丙醇 |  | 1.2 | 1.2 | 10 | 0.12 | 危化库 |
|  | 三氯甲烷 |  | 1.75 | 1.75 | 10 | 0.175 | 危化库 |
|  | 甲醛 |  | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 6.6 | 危化库 |
|  | 液氯 |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 液氯仓库 |
|  | 天然气 |  | 0.05 | 0.05 | 10 | 0.005 | 管道 |
|  | 合计 |  | 353.598 |  |  |  |  |

通过表7.1-1计算，企业所储存的涉气环境风险物质数量与临界量比值Q值为353.598，当Q≥100时，以Q3表示。

### 7.1.2生产工艺过程与环境风险控制水平（M）评估

（1）生产工艺过程含有风险工艺及设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别平分并求和。

表7.1-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业现状 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 氯化工艺（三氯化磷/氧磷车间化工工艺） | 10 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 5/每套 | 生产车间生产工艺过程涉及黄磷、乙醇等易燃易爆物质 | 20 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 |  |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |  |  |

（2）大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估见表7.1-3，对各项评估指标分别评分，计算总和。

表7.1-3  企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业现状 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的。 | 0 | 设有有毒气体泄漏报警装置 | 0 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏监控预警系统的。 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合防护距离要求 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生过 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 0 |  |  |

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分。

表7.1-4  企业生产工艺与环境风险控制水平对照表

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M<25 | M1类水平 |
| 25≤M<45 | M2类水平 |
| 45≤M<65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

通过评估，企业生产工艺与环境风险控制水平（M）值为30分，企业生产工艺与环境风险控制水平为M2类水平。

### 7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照周边人口数进行划分。按照周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度类型分为类型1、类型2 和类型3，分别以E1、E2 和E3表示，见表7.1-5。

表7.1-5  企业周边大气环境风险受体情况划分

| 类别 | 大气环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； 企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边500米范围内人口总数小于500人。 |

根据第3章第3.2.1节企业周边环境风险受体情况，企业周边半径5km范围内有大量住户等敏感目标，总人口大于1万人，小于5万人。因此，企业周边大气环境风险受体符合类型2（E2）。

### 7.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉及风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.1-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.1-6  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 7.1.5突发大气环境事件风险等级表征

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），确定企业突发大气环境事件风险等级。

因涉气风险物质数量与临界量的比值为Q3，生产工艺过程与大气环境风险控制水平属于M2类水平，大气环境风险受体敏感程度为E2型，表示为“重大—大气（Q3-M2-E2）”。

## 7.2 突发水环境事件风险分级

### 7.1.1涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

通过分析企业生产原料、产品、副产品、催化剂、辅助生产物料的存储量，其中所涉及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中所列化学物质，参考其标准所规定化学物质临界量，计算所涉及化学物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q。

(1) 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质总数量与其临界量比值，即为Q；

(2) 当企业存在多种环境风险物质时，则按下公式计算物质数量与其临界量比值(Q)：

式中：w1, w2, ..., wn——每种风险物质的存在量，t；

w1, w2, ..., wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4个水平：

当Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

当1≤Q＜10，以Q1表示；

当10≤Q＜100，以Q2表示；

当Q≥100，以Q3表示。计算结果见下表7.2-1。

表 7.2-1   涉水风险物质与临界量的比值结果

| 序号 | 名称 |  | 最大储存量（t） | 折算后 | 临界量 | 比值（Q） | 存放区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黄磷 |  | 785 | 785 | 5 | 157 | 罐区 |
|  | 甲酸（85%） |  | 261.5 | 222.27 | 10 | 22.22 | 85%甲酸储存于甲酸车间、原料成品库 |
|  | 甲酸（95%） |  | 106.8， | 101.46 | 10 | 10.15 | 95%甲酸储存于甲酸车间 |
|  | 磷酸 | 85%磷酸 | 1760.6 | 1496.5 | 10 | 149.65 | 磷酸堆场、原料罐区 |
|  |  | 食品磷酸 | 500 | 400 | 10 | 40 |  |
|  | 三氯化磷 |  | 166 | 166 | 7.5 | 22.1 | 三氯化磷储罐 |
|  | 三氯氧磷 |  | 83 | 83 | 50 | 0.83 | 三氯氧磷储罐 |
|  | 盐酸 | 31.5%盐酸 | 383.8 | 120.9 | 7.5 | 16.12 | 原料罐区或试剂库房 |
|  |  | 试剂盐酸 | 17 | 6.5 | 7.5 | 0.87 |  |
|  | 硝酸 | 98%硝酸 | 174.6 | 174.6 | 7.5 | 23.28 | 原料罐区或试剂库房 |
|  |  | 试剂硝酸 | 17 | 11.6 | 7.5 | 1.55 |  |
|  | 硫酸 | 98%硫酸 | 97.7 | 97.7 | 5 | 19.54 | 原料罐区或试剂库房 |
|  |  | 74%硫酸 | 239.2 | 177 | 10 | 17.7 |  |
|  |  | 试剂硫酸 | 17 | 17 | 10 | 1.7 |  |
|  | 氨水 | 18%氨水 | 147.8 | 26.6 | 10 | 2.66 | 原料罐区或试剂库房 |
|  |  | 试剂氨水 | 17 | 4.42 | 10 | 0.442 |  |
|  | 双氧水 | 27.5%双氧水 | 80 | 22 | 100 | 0.22 | 原料中转罐、 |
|  |  | 试剂双氧水 | 17 | 5.1 | 100 | 0.051 | 试剂库房 |
|  | 乙醇 |  | 173 | 173 | 500 | 0.346 | 原料罐区、试剂库房 |
|  | 甲苯 |  | 17 | 17 | 10 | 1.7 | 危化库 |
|  | 二甲苯 |  | 1.7 | 1.7 | 10 | 0.17 | 危化库 |
|  | 丙酮 |  | 16.7 | 16.7 | 10 | 1.67 | 危化库 |
|  | 异丙醇 |  | 1.2 | 1.2 | 10 | 0.12 | 危化库 |
|  | 三氯甲烷 |  | 1.75 | 1.75 | 10 | 0.175 | 危化库 |
|  | 甲醛 |  | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 6.6 | 危化库 |
|  | 硝酸钠 |  | 20 | 20 | 50 | 0.4 | 原料库 |
|  | 硫化钠 |  | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.004 | 原料库 |
|  | 硝酸铜 |  | 12.6 | 4.3 | 0.25 | 17.2 | 车间内部 |
|  | 焦磷酸铜 |  | 17 | 3.61 | 0.25 | 14.44 | 成品库 |
| 22 | 氰酸钠 |  | 200 | 200 | 50 | 4 | 成品库 |
| 23 | 合计 |  | 530.908 |  |  |  |  |

通过表7.2-1计算，企业所储存的涉水环境风险物质数量与临界量比值Q值为530.908，当Q≥100时，以Q3表示。

### 7.2.2生产工艺过程与环境风险控制水平（M）评估

（1）生产工艺过程含有风险工艺及设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别平分并求和。

表7.2-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业现状 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 氯化工艺（三氯化磷/氧磷车间化工工艺） | 10 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 5/每套 | 生产车间生产工艺过程涉及黄磷、乙醇等易燃易爆物质 | 20 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 |  |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |  |  |

（2）水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估

企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估见表7.2-3，对各项评估指标分别评分，计算总和。

表7.2-3  企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估

| 指标 | 评估依据 | 指标分值 | 企业现状 | 企业分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流 措施 | 1)环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 各风险单元防范措施完善 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 2)确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 设有应急事故池 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | 1)不涉及清净废水；或 2)厂区内清净废水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 厂区内清净废水进入废水处理站 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防范措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 具有初期雨水收集池，厂区设置雨污切换总阀；雨水总排口无监视设施。 | 8 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 部分车间废水经中和池中和后回用，部分车间废水排入废水收集井，收集后经泵打入厂区污水处理站处理。有生产废水总排放口监视设施 | 0 |
|  | 涉及废水外排且不符合上述2）中任意一条的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 经市政污水管网进入污水处理厂 | 6 |
|  | - （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - （2）进入工业废水集中处理厂；或 - （3）进入其它单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 危险废物完全具备贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生过 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 | 0 |  |  |

（3）企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分。

表7.2-4  企业生产工艺与环境风险控制水平对照表

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M<25 | M1类水平 |
| 25≤M<45 | M2类水平 |
| 45≤M<65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

通过评估，企业生产工艺与环境风险控制水平（M）值为44分，企业生产工艺与环境风险控制水平为M3类水平。

### 7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2 和E3表示，见表7.2-5。

表7.2-5  企业周边水环境风险受体情况划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的具有生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和地方级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |

通过上述分析得到，溱溪河主要作为沿岸生产和灌溉用水，污水排放口下游10公里流径范围内涉及到农田灌溉用水。企业周边水环境风险受体符合类型2（E2）。

### 7.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉及风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7.2-6确定企业突发水环境事件风险等级。

表7.2-6  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 7.2.5突发水环境事件风险等级表征

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），确定企业突发水环境事件风险等级。

因涉水风险物质数量与临界量比值为Q3，生产工艺过程与水环境风险控制水平属于M3类水平，水环境风险受体敏感程度为E2型，表示为“重大—水（Q3-M3-E2）”。

## 7.3 突发环境事件风险等级确定与调整

### 7.3.1风险等级确定

以川东化工突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

根据上述评估内容，重庆万盛川东化工有限公司突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级均为重大环境风险等级。

### 7.3.2风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

据核查，由于厂区雨水外排至泄洪沟，总磷超过超标排放，于2020年12月16日受到了责令改正违法行为决定书（万盛经开环执改【2020】025号）。风险等级已为最高等级依旧保持重大环境风险等级。

### 7.3.3风险等级表征

本项目同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“重大[重大—大气（Q3-M2-E2）+重大—水（Q3-M3-E2）]”。

- 8 结论

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境风险评价技术导则》、《企业突发环境事件风险评估指南》和《企业突发环境事件风险分级方法》等法律法规以及相应规范导则，我单位对重庆万盛川东化工有限公司提供的相关资料进行了严格审查并对其现场进行了认真的踏勘；采用突发环境事件环境风险等级评估矩阵对该企业的环境风险现状进行了定性、定量评价，据此提出相应的完善计划，形成如下评估结论：

- 该企业存在的环境风险物质主要是黄磷、磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、双氧水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、液氯、硫化钠、硝酸铜、三氯氧磷、硝酸钠、五硫化二磷、硫化氢、五氧化二磷、二氧化氮、亚硝酸钠、氰酸钠、天然气、焦磷酸铜。

- （2）环境风险情景的主要因素为：各风险单元泄漏事故或火灾事故。

（3）该企业的环境风险等级为最终评为重大环境风险，风险等级表示为“重大[重大—大气（Q3-M2-E2）+重大—水（Q3-M3-E2）]”。

（4）通过完善环境风险控制措施、环境风险管理制度、监控预警措施、环境应急能力以及环境保护措施，可极大提高企业的应急能力，企业目前风险防控和应急能力需要进行提高。

（5）进一步按照环评及批复要求完善风险防范措施。

重庆万盛川东化工有限公司现阶段环境风险等级为重大环境风险，需对本次评估表6-1提出的问题进行整改，环境风险防控设施进一步完善，以求达到环境、安全生产的要求，并根据本次评估编制相应的突发环境事故应急预案。

- 9 附件及附图

附图

附图1：企业地理位置图

附图2：企业环境风险受体分布图

附图3：风险单元分布及平面布置图

附图4：应急物资分布点及应急疏散图

附件

附件1：环境风险物质主要理化性质